- 附件2-4

- 养殖尾水处理技术

- 通过建立养殖尾水固液分离等技术，实现水产养殖尾水有效处理运用。

- 一、陆基高位圆池循环水养殖系统结构组成。圆形养殖池主体、智能化控制系统、增氧设备、排水（污）系统、进水系统组成。构筑材料。可采用镀锌钢板刀刮布和砖混结构等。圆形池进水管上加弯头控制水流方向。排水系统需满足上层、中层和下层三级排水，设计排水流量应大于进水管流量。增氧设施。变频罗茨风机微孔增氧或纯氧增氧，装机功率能满足全场各池水溶氧持续达到并保持以上的要求。智能化控制系统：安装高清远程监控、断电报警、水质在线监测、增氧机自动启动等智能化监控和预警系统。

二、固液分离池固液分离池以池底呈漏斗型圆形池为宜，便于固液分离，体积为全部陆基高位圆池每天换水量的。净化池包括：Ⅰ级沉淀池、Ⅱ级潜流湿地池、Ⅲ级微生物净化池、蓄水池和ⅠⅢ级过滤坝组成。Ⅰ级沉淀池由水生植物微生物螺贝类滤食性鱼类等构成，Ⅱ级潜流湿地池内以沸石、碎石、卵石、活性炭为滤料基质曝气装置加增氧曝气装置组成，Ⅲ级微生物净化池内由芽孢杆菌等微生物藻类水生植物滤食性鱼类组成，净化池中的水生植物选择对氮、磷等元素吸收率较强，根系及叶片发达、生长茂盛、易于栽种、有一定经济价值的植物，沉水、挺水和浮水根据季节更换应季的水生植物搭配，水生植物要及时收割，已达到移除养殖尾水中的营养的效果。配套设施设备抽水机。配置适当功率轴流泵台，其中备用发电机。确保临时性停电用电设施的正常运转，需配置发电机台发电机功率为整个系统电器总功率的倍以上，安装断电和来电自动切换装置。