附件1：

资源县2023年度中小型水库汛期水位控制运行指标表

| 序号 | 水库名称 | 所在乡 | 安全类别 | 集雨 面积 (km2) | 主坝 |  |  |  |  | 副坝 |  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 |  | 前汛期（4月15日-6月30日） |  | 后汛期（7月1日-9月15日） |  | 备 注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 坝型 | 最大坝高 （m） |  | 坝顶高程（m） | 防浪墙项高程（m） | 坝 型 | 最大坝高 （m） | 坝顶高程（m） | 防浪墙项高程（m） |  | 水位 (m) | 相应库容(万m3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汛限水位(m) | 库容 (万m3) | 汛限水位(m) | 库容 (万m3) |  |  |  |
| 1 | 青背水库 | 资源镇 | 三 |  | 浆砌石 | 52.4 |  | 709.4 |  | 重力坝 |  |  |  | 117 |  |  | 704.21 | 915 | 704.21 | 915 |  |  |  |
| 2 | 海棠水库 | 车田 | 三 |  | 土坝 | 36 |  | 926 |  | 重力坝 |  |  |  | 75 |  |  | 916.4 | 22 | 917.6 | 30 |  |  |  |
| 3 | 火烧寨水库 | 瓜里 | 三 |  | 浆砌石 |  | 25 | 595.1 |  | 重力坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空库运行 |  |
| 4 | 源口潭水库 | 中峰 | 二 |  | 浆砌石 |  |  | 446 |  | 重力坝 |  |  |  | 45 | 446 | 45 | 446 | 45 | 446 | 45 |  |  |  |
| 5 | 常发电站水库 | 中峰 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 阳鸟江电站水库 | 中峰 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 大坪电站水库 | 资源镇 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 铜座电站水库 | 梅溪 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 资江电站水库 | 梅溪 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 胡家田电站水库 | 梅溪 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 温塘电站水库 | 河口 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 三源电站水库 | 河口 | 大坝未做竣工验收及蓄水安全鉴定，建议空库运行，落实完善安全度汛预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |