附件

工程运行安全检查表

水库名称：                                 检查人员（签字）：

| 序号 | 检查项目 | 问题清单 | 是否存在问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是（情况说明） | 否 |
| （一）工程实体 |  |  |  |  |
| 1 | 挡水建筑物 | 混凝土或砌石坝坝身存在漏水现象，土石坝坝后存在散浸现象 |  |  |
| 2 |  | 土石坝渗流异常且出现流土、管涌或漏洞现象 |  |  |
| 3 |  | 存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象 |  |  |
| 4 |  | 存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等现象 |  |  |
| 5 |  | 土石坝反滤排水缺失、破损、塌陷、淤堵 |  |  |
| 6 |  | 存在蚁害及动物洞穴等孔洞 |  |  |
| 7 |  | 近坝库岸存在不稳定边坡 |  |  |
| 8 | 泄洪建筑物 | 无泄洪建筑物（或未按照设计要求建设泄洪建筑物） |  |  |
| 9 |  | 泄洪建筑物不能正常运行，如：闸门无法开启、加设子堰、人为设障（拦鱼栅、拦鱼网）、树木杂草丛生等 |  |  |
| 10 |  | 存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象 |  |  |
| 11 |  | 存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等 |  |  |
| 12 |  | 岸坡及边墙失稳 |  |  |
| 13 |  | 泄洪时冲刷坝体及下游坝脚等 |  |  |
| 14 |  | 溢洪道基础及边墙渗水 |  |  |
| 15 |  | 溢洪道消力池后泄洪通道不畅通 |  |  |
| 16 | 放水建筑物 | 不满足紧急情况下降低水库水位的要求 |  |  |
| 17 |  | 存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象 |  |  |
| 18 |  | 存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等 |  |  |
| 19 |  | 涵管（隧洞、虹吸管）出口附近有渗漏 |  |  |
| 20 |  | 涵管（隧洞）身有损坏、渗漏 |  |  |
| 21 |  | 出口段水流有杂物带出、浑浊 |  |  |
| 22 | 应急抢险 | 水库防汛道路和通信手段不满足应急抢险需要 |  |  |
| 23 |  | 缺少必要的管理用房 |  |  |
| 24 |  | 泄洪建筑物设闸控制的水库无备用电源 |  |  |
| 25 | 其他 | 水库实施除险加固后仍存在隐患 |  |  |
| 26 |  | 穿坝建筑物与坝体连接部位有接触渗漏现象或失稳征兆 |  |  |
| 27 |  | 工程存在其他实体缺陷 |  |  |
| （二）设备设施 |  |  |  |  |
| 28 | 金结机电设备 | 闸门及启闭设施不能正常操作 |  |  |
| 29 |  | 闸门及启闭设施锈蚀、变形 |  |  |
| 30 |  | 闸门主要承重件出现裂缝 |  |  |
| 31 |  | 闸门漏水 |  |  |
| 32 |  | 电气设备及备用电源故障 |  |  |
| 33 | 安全监测设备设施 | 未设置水位尺、水位标识等水位观测设施 |  |  |
| 34 |  | 设置的水位尺、水位标识位置等不满足观测需要 |  |  |
| 35 |  | 未按要求设置必要的雨水情、安全监测设备设施 |  |  |
| 36 |  | 雨水情测报、大坝安全监测设备设施损坏、失效 |  |  |
| 37 | 其他 | 设备设施存在其他实体缺陷 |  |  |