资源县主要河流

河湖健康评估报告书

编制单位：桂林兴源水利科技有限责任公司

2021年11月

项 目 名 称：资源县主要河流河湖健康评估报告书

审            定：  周祖旭

项目负责人：蒋杨明

编 写 人 员： 蒋正芳   冯真万  赵瑞年

附图：

附图1  资源县地理位置图

附图2  资江流域水系及水利工程分布示意图

附图3  资江流域水功能区划图

1	前言

水是生命之源、生产之要、生态之基。河湖水系是地表水资源的主要载体，是维系生态系统健康的重要因子，也是哺育人类历史文明的摇篮。在大规模经济开发和全球气候变化双重因素作用下，一些河流、湖泊出现了不同程度地形态、结构、水文条件变化、水质恶化、生境退化以及重要或敏感水生生物消失等问题。有效保护、合理利用水资源，为子孙后代留下健康的河湖，不仅关系到水资源的可持续利用，也关系到流域乃至地区整体生态安全和经济社会的可持续发展，具有十分重要的战略意义。

为全面贯彻落实《中华人民共和国水法》、2011 年中央 1 号文件《中华人民共和国国务院关于加快水利改革发展的决定》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17 号）以及《关于实行最严格水资源管理制度推动产业转型升级的实施意见》（桂政发〔2012〕36 号）等文件的精神，保护水资源和水生态，以支撑经济社会的可持续发展。2021年11月，资源县水利局委托桂林兴源水利科技有限责任公司开展广西资源县主要流域河流健康状况评估工作。工作范围为资源县境内资江支流白竹洞河、白竹溪、大湾河、高山溪、瓜里河、胡家田河、黄柏江、蒋家山河、冷水河、鲤溪、木厂河、靑背河、石屋水、塘洞河、下字江河、义林河。工作内容为对资源县辖区内河流现状进行野外调查，通过开展河流河岸带、水质、水生态、社会专项等调查，收集相关技术基础资料等工作，定量分析得到河流健康评估相关技术指标，对河流系统水文完整性、物理结构完整性、化学完整性、生物完整性和服务功能完整性以及他们的相互协调性进行评估，进而准确把脉河湖健康状况问题，提出保护及修复目标，构建水资源保护与河流健康保障体系，以支撑经济社会的可持续发展。

对资源县辖区内的河流进行健康状况评估是全面贯彻实施最严格水资源管理制度的重要内容，是依法科学管理和保护水资源，推进资江流域水生态文明建设，实现资江流域经济社会的可持续发展的重要支撑。本报告主要依据《河流健康评估指标、标准与方法》（试点工作用）以及《全国重要河湖健康评估（试点）工作大纲》进行编制，并根据专家咨询意见进行了修改和补充完善。

2	流域概况

2.1  自然地理

资源县位于广西东北部，东面与本市全州县相连，南面、西南面分别与兴安、龙胜自治县交界，西南、北面分别与湖南城步县、新宁县接壤，是沿海经济发达地区与大西南内陆地区的中间过渡地带，是湘桂两省(区)经济、文化交流的重要通道之一。全县总面积1941.01平方公里，人口18.15万人，其中少数民族人口4.02万人，辖资源镇、中峰镇、梅溪镇、瓜里乡、车田苗族乡、两水苗族乡、河口瑶族乡。资源县属丹霞地貌，是峰林状的盆地丘陵多方山地形。山体相连甚少，地质特殊、形态特异，平的如高台、城堡；圆的如半球、蘑菇；光的如针、柱、剑芒、宝塔、金字塔；加之赭红的砂、砾岩，经风霜雨雪的冲刷和化学沉积物浸染，呈现调色板的斑驳彩纹，构成资江流域独有的迷人景色，与岩溶及其它地貌迥然不同。

2.2 地层岩性及地质构造

县内从元古界板溪群到古生界奥陶系保存比较完整，中泥盆统、白垩系和第四系仅在资 江和浔江河谷局部有所分布。其它各系缺失。沉积岩分布面积只占全县面积的30％。

元古界板溪群拱洞组变质砂岩、板岩、千枚岩，夹薄层含磷板岩，总厚度约1800米， 分布在车田乡粗石村至两水乡吊垌一带。梅溪镇坪水底村茅庵堂至鸡笼山也有条带状分布。

震旦系分为上统、下统，与下伏板溪群呈假整合接触。分布在车田乡鸭头水至两水乡 一带；中峰乡阳桥也有小块分布。

寒武系分为边溪、清溪上下两个组，总厚度1517—1773米，主要分布于车田乡的海棠、 田头水，两水乡的烟竹、社水等村一带。此外，中峰乡的牛塘界、吴家、梅溪镇的大梅头也 有小块出露。

奥陶系分下、中、上三统，分布于车田乡的白垌、木厂、两水乡的烟竹、白石以及河口乡的葱坪等村。

白垩系永福群，紫红色砾岩，钙质粉砂岩，泥质粉砂岩，泥岩。厚度2320米。主要分布于县城以北经梅溪延伸到湖南新宁县，沿资江两岸狭长的资—新断陷带内，中峰镇产子坪也有小块分布，不整合于其他老地层及花岗岩之上。

第四系主要为亚砂土、亚粘土、砂砾石层，分布于河谷阶地及河床中。在资江河谷一般能见到三级阶地，县水泥厂采石场香炉山(现已夷平)，东岗岭灰岩溶洞中，有化学及生物碎屑 沉积，形成溶洞磷矿，并发现有大量化石。延东乡浦田村蒋家山、马家村，中峰镇八坊、大冲口等地有泥炭沉积。第四系厚度一般5—25米。在中峰镇产子坪钻探到110米尚有古河床堆积层，浔江河谷第四系厚度较薄，一般不超过25米。

本县所处的区域地质构造位置， 过去习惯上叫越城岭穹窿。在1：50万广西壮族自治区地质图上， 属于桂北迭隆起东段的越城岭凸起。在1：20万兴安地质图上，把这个凸 起自东往西细分为越城岭背斜、油榨坪向斜、猫儿山背斜三个次级构造。根据地质资料分析， 本县的地质构造从东到西可划分为越城岭凸起、 资-新断陷带、猫儿山凸起、白垌向斜等四 个构造。

县内断裂构造特别发育，而且性质复杂，形式多样，特别是一些长期活动的复活性大断层，对本区的构造发生、发展以及红色盆地形成起着控制作用，也为小岩体、岩脉的侵入和成矿，提供了有利条件，同时对地貌、地下水和地表水系的形成特征均有显著的影响。 根据断裂方向组合形式和形成时期的先后，大体可分为前期断裂和后期断裂两大组。

境内地下水类型有松散堆积层孔隙潜水、基岩裂隙水、碳酸裂隙岩溶水三大类、七亚类。 地下水的贮存富集和运移受地层岩性、地质构造和地貌等因素控制。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001），资江上游段及下游段地区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震烈度为Ⅵ度。资江中段地区地震动峰值加速度小于0.05g，相应地震基本烈度＜Ⅵ度，区域构造稳定性好。

2.3 县内流域河流水系概况

资源县是长江和珠江两大水系的重要水源地之一，境内山高水陡，年降水量较多，大小溪流密布，落差大，水能资源十分丰富，全县水能蕴藏量31.05万千瓦，可开发量18.2万千瓦，已开发3万千瓦，水电是资源县经济建设的主要能源，开发潜力大。

全县水资源主要集中于资江和五排河，集雨面积大于等于10平方公里的河流有64条，其中10～50平方公里的河流有45条，50～100平方公里的河流有11条，100平方公里以上的河流有8条。

资江境内流长83.1公里， 流域面积1315.5平方公里， 多年平均流量25.6立方米每秒 (县城水文站) ，控制流域面积522平方公里。较大支流有菜园里河、社岭河、大源河、龙溪河、石溪河、马家河、天门河、铜座河、咸水垌河、瓜里河、茶坪河、坪水底河等十二条。 资江河床宽度在100米左右，河床与河岸高差一般是3—8.5米，平均比降 为1.8‰。

五排河又名浔江，主干发源于猫儿山与金紫山东南簏，境内长51.03公里，流域面积618.68平方公里，是珠江水系，河床宽度在5～30米之间。五排河暗礁多、滩多、潭多、堑多、水流湍急，河床与河岸高差1～3米，平均比降5.4‰，落差250米。较大支流有海棠河 、粗石河、小地河、木厂河、两水河、大坪水河、葡萄溪、塘垌河以及50多条小溪涧。

白竹洞河流域面积26.4平方公里，河流总长32.2公里，境内河流长度为16.1公里。

白竹溪流域面积30.9平方公里，河流总长31公里，境内河流长度为15.5公里。

大湾河又名两水河流域面积147平方公里，河流总长50.6公里，境内河流长度为25.3公里。

高山溪河流域面积32.2平方公里，河流总长11.6公里，境内河流长度为5.8公里。

瓜里河为资江一级支流，发源于车田苗族乡北部上芙蓉坪，流经白水、瓜里、大田等地，于梅溪镇下赤坨左侧汇入资江。河流流域面积180平方公里，河流总长61公里，境内河流长度为30.5公里。

胡家田河流域面积6.8平方公里，河流总长8.4公里，境内河流长度为4.2公里。

黄柏江流域面积173平方公里，河流总长11公里，境内河流长度为5.5公里。

蒋家山河流域面积5.2平方公里，河流总长11公里，境内河流长度为5.5公里。

冷水河流域面积91.3平方公里，河流总长6.6公里，境内河流长度为3.3公里。

鲤溪又名坪水底河，流域面积82.6平方公里，河流总长26.2公里，境内河流长度为13.1公里。

木长水又名木厂河，流域面积77平方公里，河流总长39.8公里，境内河流长度为19.9公里。

靑背河流域面积30.1平方公里，河流总长34.6公里，境内河流长度为17.3公里。

石屋水资江支流瓜里河一级支流，河流发源于资源县瓜里乡石屋水屯以西十里平坦，源地高程1766m，先东北流2.2km，折向东南流，于石屋水屯左纳七里坪溪，右纳江天堂溪，续东南流，过牛大江、金竹岔，于五里岔下游汇入瓜里河。流域面积13.2平方公里，河流总长21.2公里，境内河流长度为10.6公里。

塘洞河，塘洞河小流域在资源县两水乡塘洞村内，属于五排河的二级支流，发源于猫儿山西麓，塘洞河、葱坪，在木律桥汇入两水河，流域面积54.3平方公里，河流总长26公里，境内河流长度为13公里。

下字江河流域面积22.6平方公里，河流总长21.6公里，境内河流长度为10.8公里。

义林河流域面积16.9平方公里，河流总长17公里，境内河流长度为8.5公里。

本次评估河道特征见表2.3。

表2.3                  本次评估河道特征表

| 序号 | 江河湖库名称 | 流域面积(平方公里) | 辖区河流(河段)长度(公里) | 岸线总长度(公里) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白竹洞河 | 26.4 | 16.1 | 32.2 |
| 2 | 白竹溪 | 30.9 | 15.5 | 31 |
| 3 | 大湾河 （两水河） | 147 | 25.3 | 50.6 |
| 4 | 高山溪 | 32.2 | 5.8 | 11.6 |
| 5 | 瓜里河 | 180 | 30.5 | 61 |
| 6 | 胡家田河 | 6.8 | 4.2 | 8.4 |
| 7 | 黄柏江 | 173 | 5.5 | 11 |
| 8 | 蒋家山河 | 5.2 | 5.5 | 11 |
| 9 | 冷水河 | 91.3 | 3.3 | 6.6 |
| 10 | 鲤溪 (坪水底河) | 82.6 | 13.1 | 26.2 |
| 11 | 木厂水 (木厂河) | 77 | 19.9 | 39.8 |
| 12 | 青背河 | 30.1 | 17.3 | 34.6 |
| 13 | 石屋水 | 13.2 | 10.6 | 21.2 |
| 14 | 塘垌河 | 54.3 | 13 | 26 |
| 15 | 下字江河 | 22.6 | 10.8 | 21.6 |
| 16 | 义林河 | 16.9 | 8.5 | 17 |

2.4水文状况

资源水文站位于资江干流上，1959年设立。该站是资江上游重要控制站，位于资源县资源镇沈滩村，地理位置东径110°38′55″，北纬26°2′39″，控制集水面积469km2。

水文站控制断面河道顺直，卵石河床，高水无分流；上游2km处有城关水电站，城关水电站是河床径流水电站，水量是来多少放多少，在水文站水流仍然是天然状态，故对水文站没有影响；河流两边有水草，两岸均有稀疏灌木。本次计算采用的主要依据站是资源水文站，资源水文站作为本次计算的重要参证站，有实测降雨、水位、流量等资料，为国家刊布站，精度较高，资料完整可靠，可以采用。

此外，在坝址流域附近还有咸水口、大江头、社水雨量观测站，咸水口雨量站等。

以上各水文站基本情况见表2.4.1。

表2.4.1各水文测站基本情况

| ### 站 名 | ### 观测项目及起迄年份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 水 位 | ### 流 量 | ### 降 雨 |
| ### 资 源 | ### 1959～今 | ### 1959～今 | ### 1954～今 |
| ### 咸水口 |  |  | ### 1974～今 |
| ### 枫 木 |  |  | ### 1982～今 |
| ### 烟竹山 |  |  | ### 1982～今 |
| ### 中 峰 |  |  | ### 1982～今 |

### 2.4.1  降水

资源县属亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，流域地形北高南低，有利于南面进入的水气堆积和降雨。年降雨量一般在1431—2507毫米之间，年平均降雨1773毫米。境内年雨量充沛，但季节分布不均。冬季少雨，仅占年雨量的12.1％。 春、夏两季多雨，尤以5、6月份雨量最多，占年雨量的34.5％，常出现山洪暴发，一些地区 崩山形成泥石流，危害甚大。从多年情况看，雨季一般从3月份开始，9月份结束。

### 2.4.2  蒸发

资源县年平均相对湿度83％。一年中不同时期的湿润程度除9月份属半湿润级外， 其它月份均属湿润级。历年平均蒸发量为1330.4毫米。蒸发量最大的年份是1966年，达1601.6毫米；蒸发量最少的年份是1957年， 仅1158毫米。每年以7月和8月的蒸发量最大，分别达192毫米和 178毫米；以1月和2月的蒸发量最少，分别为56.8毫米和54.3毫米。资源县历年月平均蒸发量统计资料见表 2.4.3。

表 2.4.3 	          资源县历年月平均蒸发量统计表	单位：mm

| 蒸发量 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 56.8 | 54.3 | 75.6 | 97.4 | 123.5 | 137.1 | 192 | 178 | 154.2 | 117.7 | 77.5 | 65.5 |
| 最大 | 95.6 | 91.4 | 112.5 | 137.5 | 173.5 | 168.5 | 254.1 | 285.5 | 234.2 | 193.6 | 125.7 | 110.1 |
| 最小 | 34.5 | 21.8 | 41.8 | 90.6 | 64.9 | 87.6 | 133.9 | 147.7 | 109.8 | 77.4 | 45.8 | 30.1 |

### 2.4.3  径流

资源县河流径流主要来源于降水，径流年内变化及地区分布与降水的变化趋势一致。流域内干支流建有众多水库，对径流年内分配有明显的调节作用，特别是枯水季径流。本流域植被良好周围高山植被茂密，荒地多为荒草、灌木众生，溶岩石山终年草木茂盛，这种植被条件对径流具有一定的调蓄作用。

对于汛期与非汛期分配而言，汛期径流量约占全年径流量的75～85％左右，多年平均月分配方面，不同地区不同站点的多年平均月分配情况有所不同，但总的而言，流域最小月径流主要发生在1月、2月或12月，最大月径流主要发生在7月、8月，连续最大四个月径流约占全年总径流量的65～70％。

资源县多年平均径流量26.3亿m3， 3 月～9月为丰水期，主要为降水补给，占全年水量的 76.2%，11 月～翌年 2月为枯水期，主要由地下水补给，占全年水量的 23.8%。

2.5  水功能区划

（1）水功能区划

根据《国家重要江河湖泊水功能区划》，项目所在的水功能区为资源源头水保护区，起始断面为源头，终止断面为中峰镇车田湾村，长度35km，水质类型为Ⅱ类。

根据《广西地下水功能区划报告》，所在的地下水功能区一级区为保护区，二级区为洞庭湖水系桂林市资源地下水水源涵养区。该功能区面积2467km2，年均总补给量70616万m3，地下水资源量70616万m3，年均可开采量24695万m3，开采控制量247万m3，水质保护目标为Ⅱ类，控制水位埋深5~15m。资源县境内水功能区划分情况详见表2.2.2-1～2.2.2-2。水功能区划图见附图3。

表2.2.2-1    资源县内地表水水功能区划分情况表

| 功能区名称 |  | 河流 | 河段 | 范围 |  | 长度 （km） | 水质 现状 | 水质控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |  |
| 1 | 资源源头水保护区 | 资水 (夫夷水) | 源头～ 车田湾 | 源头 | 中峰镇 车田湾村 | 35 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2 | 资水(夫夷水)资源开发利用区 | 资水 (夫夷水) | 车田湾～沈滩 | 资源县中峰镇车田湾村 | 资源县大合镇沈滩 | 14 | Ⅱ | 按二级区划执行 |
| （1） | 资水资源工业用水区 | 资水 (夫夷水) | 车田湾～城关电站 | 资源县中峰镇车田湾村 | 城关电站 | 10 | Ⅱ | Ⅲ |
| （2） | 资水资源饮用水源区 | 资水 (夫夷水) | 城关电站～沈滩 | 城关电站 | 资源县大合镇沈滩 | 4 | Ⅱ | Ⅲ |
| 3 | 资水(夫夷水)资源保留区 | 资水 (夫夷水) | 沈滩～ 梅溪 | 资源县大合镇沈滩 | 资源县 梅溪镇 | 30 | Ⅱ | Ⅲ |
| 4 | 资水(夫夷水)桂湘缓冲区 | 资水 (夫夷水) | 梅溪～新宁县杉杜塘 | 资源县 梅溪镇 | 邵阳市新宁县杉杜塘 | 22 | Ⅱ | Ⅲ |

表2.2.2-2   资源县内地下水水功能区划分情况表

| 地下水一级功能区名称 | 地下水二级功能区名称 | 地下水二级功能区代码 | 地下水资源评价类型区 | 水资源一级区 | 水资源二级区 | 地级行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护区 | 洞庭湖水系桂林市资源地下水水源涵养区 | F074503002H01 | 山丘区 | 长江 | 洞庭湖水系 | 桂林市 |
| 面积（km2） | 年均总补给量（万m3） | 地下水资源量（万m3） | 年均可开采量（万m3） | 开采控制量（万m3） | 水质保护目标（水质类别） | 控制水位埋深（m） |
| 2467 | 70616 | 70616 | 24695 | 347 | Ⅱ | 5~15 |

2.6  水质状况

根据2018年7月第二次全国污染源普查，资源县境内现状规模以上入河排污口有3个，均为生活污水排污口，此外，还有梅溪镇梅溪街上街生活入河排污口等1个规模以下生活污水排污口；拟建的中峰工业集中区污水处理厂分三期建设，一期建设规模4000m3/d，二期建设规模4000m3/d，三期建设规模5000m3/d，目前一期工程正在进行基础开挖，排污口污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－2002）一级A标准，位于中峰镇车田湾对岸稍下，属资水(夫夷水)资源开发利用区；故在资江漂流码头下游约2.0km处的江口村修建县城污水处理二期工程，建设规模6000m3/d，目前工程一期污水处理项目已完建，二期污水处理项目2019年2月完建，工程2019年3月竣工。排污口在厂址处，处于资水(夫夷水)资源保留区，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－2002）一级A标准。

根据《2019年桂林市水资源公报》，桂林市水环境监测中心于2019年1月～12月分别对资源县境内的一级区资水(夫夷水)资源源头水保护区、资水(夫夷水)资源开发利用区（含二级区资水资源工业用水区、资水资源饮用水源区）、资水(夫夷水)资源保留区、资水(夫夷水)桂湘缓冲区水功能区断面进行采样监测，监测项目包括pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物等项，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，监测结果各断面均达到Ⅱ、Ⅲ类水质标准，达到水功能区水质目标要求，详见表2.2.2-3。

表2.2.2-3  2019年度资源县重点水功能区水资源质量状况评价表

| 序号 | 一级水功能区名称 | 二级级水功能区名称 | 河名 | 长度 (km) | 水质目标 | 达标评价 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资水(夫夷水)资源源头水保护区 |  | 资水 | 35 | Ⅱ | 达标 |  |
| 2 | 资水(夫夷水)资源开发利用区 | 资水资源工业用水区 | 资水 | 10 | Ⅲ | 达标 |  |
| 3 |  | 资水资源饮用水源区 | 资水 | 4 | Ⅲ | 达标 |  |
| 4 | 资水(夫夷水)资源保留区 |  | 资水 | 30 | Ⅲ | 达标 |  |
| 5 | 资水(夫夷水)桂湘缓冲区 |  | 资水 | 22 | Ⅲ | 达标 |  |

注：1、粪大肠菌群和总氮两个项目不参与评价。

2.7 水生生物状况

资源县境内水产资源丰富，有鲤鱼、鲢鱼、鳜鱼、鲫鱼、黄尾鱼、赶鱼、堑鱼、塘鱼、油风鱼、刺鱼、马尾鱼、 白鱼、师公鱼、黄鳝、白鳝、杉木鱼(观赏鱼)、泥鳅、沙鳅、刀鳅、黄沙古、草鞋扒、哈吧 鱼等数十种鱼。

2.8  梯级开发概况

资江流域对流域防洪、灌溉、资江补水、发电等起较大作用的水利工程主要有：

青背水库，位于资江一级支流青背河上，于1985年建成。该枢纽具有灌溉、城市供水、防洪、发电等综合利用效益。青背水库正常蓄水位385m，死水位366m，水库总库容0.56亿m3，属年调节水库。

资江干流上已建的有胡家田电站、资江电站、丰源电站，均属于径流式水电站，对自然来水不具有调节作用。

2.9 环境敏感区概况

环境敏感区是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，包括自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园、重要湿地等。

根据统计，资源县主要有1个银竹老山自然保护区，主要保护对象为珍贵树种资源冷杉。

资江流域森林公园有资源国家森林公园等；风景名胜区有资江风景名胜区、八角寨风景名胜区、五排河风景名胜区等；饮用水水源地有资江资源饮用水源区、资江梅溪饮用水源区、资江中锋饮用水源区等3处，现状监测水质均在Ⅰ～Ⅱ类之间，资江流域饮用水水源地情况见表2.8。

表2.8                     资江流域饮用水源地情况表

| 序号 | 饮用水水源地名称 | 水源地所在河流或流域 | 水源地类型 | 供水城市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源县资江饮用水水源地 | 资江 | 河道 | 桂林市 |
| 2 | 中蜂镇集中式饮用水水源地 | 资江 | 河道 | 中峰镇 |
| 3 | 梅溪镇资江饮用水水源地 | 资江 | 河道 | 梅溪镇 |

2.10  资源县各河流主要生态环境问题

随着资源县的经济发展，人类对自然扰动程度日渐剧烈，加上自然条件的约束，资源县水生态系统出现了水文，水化学，生物等特征的变化，具体表现在洪水季节来水迅猛，水土流失量大；枯水季节水源不足、河床干涸、水环境容量降低、局部水域尤其是城区支流污染严重、水生物种减少等。

### 2.10.1  洪涝和干旱环境问题

（1）洪涝

资源县属亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，流域地形北高南低，有利于南面进入的水气堆积和降雨。流域内降雨分布不均，年降雨量一般在1431—2507毫米之间，年平均降雨1773毫米。境内年雨量充沛，但季节分布不均。冬季少雨，仅占年雨量的12.1％。 春、夏两季多雨，尤以5、6月份雨量最多，占年雨量的34.5％，常出现山洪暴发，一些地区 崩山形成泥石流，危害甚大。从多年情况看，雨季一般从3月份开始，9月份结束。

资源县洪水由流域降雨汇流形成。流域地形北高南低，东北部为五岭山脉屏峙，其间有“湘桂走廊”谷地沟通，南北走向的资江成为南下冷空气必经之道，北方冷空气南下常与暖湿气流交汇，锋面活动频繁，据流域暴雨成因统计，锋面雨占80%，台风雨及其它占20%。资源县各河流洪水多发生在汛期的4至7月份，5至6月份发生年最大洪水次数最多，约占70%。

流域内大暴雨持续时间一般为1～3天，持续时间短，加上本流域呈羽状形，支流短，河道为峡谷型河槽，因此，洪水过程多呈单峰或双峰型，且洪水暴涨暴落。一般一场洪水过程多为7天左右。

（2）干旱

干旱是资源县的主要自然灾害，其中春、秋旱出现最多，而又以春旱

为害最重，春旱频率为 87%，即 10 年出现 8～9 年；秋旱频率为 73%，资源县各河流流量从 10 月开始下降, 一直到次年3 月雨季来临才开始回升, 这段长达 6月之久的时段称为枯水期，枯季水源主要靠枯季中的降雨补给。

### 2.10.2 水域面积缩小、连通性降低

随着社会人口增多，城市化用地扩张，土地资源变得紧缺，以前不予

利用的河流、湿地被挤占，或被开发利用；流域的梯级开发利用，导致河流连通性降低、河床暴露。同时，“城中村”产生的垃圾无序处置，污废水随处排放，导致河床淤塞、水体污染，生态环境恶化。

### 2.10.3 水体污染

产业布局不合理，环保基础设施建设尚未完善。虽然近年来资源县大力推进产业布局优化和产业结构调整，但仍以酒精、淀粉、冶炼等传统高污染、高能耗产业为主；部分工业园区、开发区、乡镇一级的污水处理设施建设尚未全面推动，建设进度较为滞后，同时一些现有污水处理厂的配套污水管网建设也较为滞后。产业布局不合理，环保基础设施建设尚未完善，导致水环境、水资源保护压力较大。

入河排污口布局存在问题，监管难度较大。在一些饮用水水源地等水环境敏感区依然布设有入河排污口。水行政主管部门尚未建立入河排污口监控体系，加之水管理体制的重叠和交叉，给监管带来了一定的困难，部分企业的法律环保意识依然薄弱，不注重污水处理设施的运行维护，出现了偷排、超标排放废污水等现象，致使水污染事件时有发生，近年来水环境问题投诉也有不断增加的趋势。

### 2.10.4 土地资源紧缺

自改革开放以来, 资源县各项建设突飞猛进, 城市膨胀了, 经济上了台阶, 但耕地的结构发生了明显的变化，灌溉水田减少了，增加的旱耕超过 15 度的坡耕地，一般连续利用 3～5年，后因水土流失、地力下降，法再用后弃耕，然后再开荒。如些反复进行，造成水土流失，土地退化，土地无法持续利用。

3 资源县各河流健康评估技术方案

3.1 评估水平年及评估任务

### 3.1.1 评估水平年

本次评估现状年为 2021年。

### 3.1.2 评估任务

通过河流健康评估，对河流系统物理完整性（水文完整性和物理结构完整性）、化学完整性、生物完整性和服务功能完整性以及他们的相互协调性进行评价；进而准确把脉河湖健康状况问题，构建水资源保护与河流健康保障体系，保护水资源和水生态，以支撑经济社会的可持续发展。

3.2 评估依据

### 3.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日起施行，2016.7.2修订）;

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订版）;

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行，2017.6.27修订，2018.年1月1日起施行）;

（4）《广西壮族自治区实施<中华人民共和国水法>办法》（2004年3月）;

（5）《城镇排水与污水处理条例》（2014年1月1日起施行）;

（6）《入河排污口监督管理办法》（2005 年1月1日起施行）;

（7）《取水许可管理办法》（2008年4月9日起施行）;

（8）《水功能区管理办法》（2003年7月1日起施行）;

（9）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日起施行）;

### 3.2.2 评估标准及技术方法

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（3）《全国重要河湖健康评估（试点）工作大纲》（水利部水资源司，2010 年 9 月）；

（4）《河流健康评估指标、标准与方法（试点工作用）（1.0 版）》（水利部水资源司、河湖健康评估全国技术工作组，2010 年 10 月）；

（5）《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

（6）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）。

### 3.2.3 有关文件

（1）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕

1 号）；

（2）《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号）；

（3）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17

号）；

（4）《关于实行最严格水资源管理制度推动产业转型升级的实施意见》

（桂政发〔2012〕36 号）。

### 3.2.4 其他参考资料

（1）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（2011年）；

（2）《广西水功能区划修订报告（批复稿）》（2016年）；

（3）《广西水资源综合规划》（2014年）；

（4）《广西水资源保护规划》（2016年）；

（5）《广西水资源公报》（2020年）；

（6）《桂林市2020年水资源公报》；

（7）《桂林市水功能区划》；

（8）《桂林市水利年报（2020年）》;

（9）《全国重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量

控制方案》（2012.2）；

（10）《广西珠江流域重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》（2013.5）；

（11）《广西壮族自治区级水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》（2013年）；

（12）《广西桂林市中小河流水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案》（2015年）；

（13）《广西水资源综合规划-水资源调查评价报告》（广西壮族自治区水利厅、广西壮族自治区水文水资源局，2008年）；

（14）《广西壮族自治区内陆水域渔业自然资源调查研究报告》（广西壮族自治区水产研究所，1984 年）；

（15）《广西壮族自治区湿地保护工程规划（2006-2030）》（广西壮族自治区林业勘测设计院，2005 年）；

3.3  评估范围

评估范围为资源县境内河流白竹洞河、白竹溪、大湾河、高山溪、瓜里河、胡家田河、黄柏江、蒋家山河、冷水河、鲤溪、木厂河、靑背河、石屋水、塘洞河、下字江河、义林河。

3.4  评估河段的划分

### 3.4.1 划分方法

本次河流健康评估河段的划分根据水功能区划分的结果来进行。

水功能区划的目的是按水域最适宜的用途或人类最优化的使用水域将水体按使用功能分类，在宏观上对流域水资源的利用状况进行总体控制，在整体功能布局确定的前提下，再在重点开发利用水域内详细划分多种用途的水域功能区，为科学合理地开发利用和保护水资源提供依据，实现对水域的分类使用和水资源统一管理。

水功能区按河流进行分类、功能目的进行分区，充分考虑了河流自然条件、人类活动与河流功能之间的关系，各河段都具有明确的水质目标，有利于与河流管理相结合。因此，水功能区划分情况适宜作为河流健康评估河段划分的依据。

### 3.4.2 划分原则

由于河流不同河段所在的地位位置、自然条件、开发利用状况不同，健康状况也应有所不同，为了解河流的生态状况，进而了解导致河流健康

出现问题的原因，掌握河流健康变化规律，应划分评估河段来进行河流健

康评估。划分评估河段时遵循如下原则：

（1）根据评估范围情况，对评估范围内河段进行，评估河段范围之外的河流暂不进行分类。

（2）为了体现河流管理目标，本报告参考水功能区划分状况进行河流分类，并对划分河段较短，且具有相同或相近水质目标的水功能区进行适当合并。

（3）对河流河段长度较长、河流沿岸开发利用状况存在一定差别的单一水功能区，结合河段地理位置、干支流汇入情况、河岸带状况以及梯级分布情况进行适当拆分。

### 3.4.3 划分结果

本项目评估范围为广西资江流域内的县级领导担任河长的河流。其中干流为老山界至入口的资江；支流有15条，分别为在县城附近汇入资江的白竹洞河（170km）、大湾河（118km）、瓜里河（108km）、木厂水（89.6km）等。

结合水功能区划结果，资江干流评估范围内划分为10个评估河段，一级支流中白竹洞河划分为3个评估河段，大湾河划分2个评估河段，瓜里河划分3个评估河段，木厂水划分2个评估河段，共计20个评估河段。

3.5  评价指标体系

### 3.5.1评价指标选择原则

（1）科学认知原则。基于现有的科学认知，可以基本判断其变化驱动成因的评估指标。

（2）数据获得原则。评估数据在现有监测统计成果基础上进行收集整理，并采用合理的补充监测手段获取的其他指标。

（3）评估标准原则。基于现有成熟或易于接受的方法，制定相对严谨的评估标准的评估指标。

（4）相对独立原则。选择评估指标内涵不存在明显的重复。

### 3.5.2 资江及其支流流域指标体系

根据《河流健康评估指标、标准与方法（1.0 版本）》（水利部水资源司，2011年）（简称《方法（1.0 版）》），河流健康评估指标体系采用目标层、准则层和指标层三级体系。并结合资源河流健康的特色，资源县河流健康评估指标体系见表 3.5.1 所示。由表可见，资源县河流健康评估指标体系的健康要素包括五个类别，即水文水资源指标，物理结构指标，水质指标、水生生物指标和社会服务功能指标。

表3.5.1                    资江评价类指标体系设计表

| 评估河流 | 准则层 | 河流指标层 | 评价指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源县中小河流 | 物理结构 （PF） | 河岸带状况（RS） | 河岸带状况 |
|  |  | 河流连通性（RC） | 河流连通阻隔指数 |
|  |  | 湿地保留率（NWL） | 天然湿地保留率 |
|  | 水文水资源 （HD） | 生态流量保障程度（EF） | 日径流量占多年平均流量比率 |
|  |  | 流量过程变异程度（FD） | 天然月径流量年均值、评估年实测月径流量 |
|  | 水质状况 （WQ） | 水温变异状况（WT） | 水温月变化过程的变异程度 |
|  |  | DO水质状况（DO） | 溶解氧 |
|  |  | 耗氧有机物污染状况（OCP） | 高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮 |
|  |  | 重金属污染状况（HMP） | 汞、镉、铬、铅及砷等重金属污染 |
|  | 水生生物 （AL） | 大型无脊椎动物生物完整性指数（BMIBI） | 特定污染敏感指数、多样性指数、均匀度指数 |
|  |  | 硅藻生物指数 | 特定污染敏感指数、硅藻生物指数 |
|  |  | 鱼类损失（FOE） | 现状鱼类种类与历史鱼类种类比值 |
|  | 社会服 务功能 （SS） | 水功能区达标指标（WFZ） | 河流水功能区水质达标率 |
|  |  | 水资源开发利用指标（WRU） | 流域水资源总量、流域水资源开发利用量 |
|  |  | 防洪指标（FLD） | 河流安全泄洪能力 |
|  |  | 公众满意度指标（PP） | 公众满意度指标赋分 |

3.6  生态完整性评估方法与标准

### 3.6.1  物理结构指标（PF）

资源县河流形态评估采用河岸带状况、河流连通阻隔状况与湿地保留率进行。河岸带状况包括河岸稳定性（BKS）、河岸带植被覆盖度（RVS）、河岸带人工干扰程度（RD）表达；河流连通阻隔状况主要调查评估河流对鱼类等生物物种迁徙及水流与营养物质传递阻断状况，重点调查评估区内的闸坝阻隔特征；湿地保留率针对与天然湿地有直接水力联系的河段，调查1980年后天然湿地变化情况。

（1）河岸带状况

1）河岸带状况包括岸坡稳定性指数（BKS）、河岸带植被覆盖度（RVS）河岸带人工干扰程度（RD）三个方面。

2）计算方法

①岸坡稳定性指数（BKS）

河岸岸坡稳定性评估要素包括：岸坡倾角、河岸高度、基质特征岸、坡植被覆盖度和坡脚冲刷强度。计算公式为：

式中，BKSr 岸坡稳定性指标赋分，SAr 岸坡倾角分值；SCr 岸坡覆盖

度分值；SHr 岸坡高度分值；SMr 河岸基质分值，STr 坡脚冲刷强度分值，各项分值按表 3.6.1-1 标准赋分。

表 3.6.1-1                岸坡稳定性指数（BKS）赋分标准

| 岸坡特征 | 稳定 | 基本稳定 | 次不稳定 | 不稳定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 90 | 75 | 25 | 0 |
| 斜坡倾角（SA） （度）(<) | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 植被覆盖度 （SC）（%）(>) | 75% | 50% | 25% | 0% |
| 岸坡高度（SH） （米）(<) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 河岸基质（SM） （类别） | 基岩 | 岩土河岸 | 黏土河岸 | 非黏土河岸 |
| 坡脚冲刷强度 （ST） | 无冲刷迹象 | 轻度冲刷 | 中度冲刷 | 重度冲刷 |
| 总体特征描述 | 近期内河岸不会发生变形破坏，无水土流失现象 | 河岸结构有松动发育迹象，有水土流失迹象，但近期不会发生变形和破坏 | 河岸松动裂痕发育趋势明显，一定条件下可以导致河岸变形和破坏，中度 水土流失。 | 河岸水土流失严重，随时可能发生大的变形和破坏，或已经发生破坏。 |

②河岸带植被覆盖度（RVS）

采用直接评估赋分法，计算公式为：

式中，TCr、SCr、HCr 为评估区所在生态分区参考点的乔木、灌木及草本植物覆盖度，按表 3.6.1-2 进行赋分。

表 3.6.1-2          河岸带植被覆盖度（RVS）赋分标准

| 植被覆盖度 （乔木、灌木、草本） | 说明 | 赋分 |
| --- | --- | --- |
| 0-10% | 植被稀疏 | 0~30 |
| 10%-40% | 中度覆盖 | 30~60 |
| 40%-75% | 重度覆盖 | 60~100 |
| >75% | 极重度覆盖 | 100 |

③河岸带人工干扰程度（RD）

重点调查评估在河岸带及其邻近陆域进行的 9 类人类活动包括：河岸硬性砌护、采砂、沿岸建筑物（房屋）、公路（或铁路）、垃圾填埋场或垃圾堆放、河滨公园、管道、采矿、农业耕种、畜牧养殖等。

对评估区采用每出现一项人类活动减少其对应分值的方法进行河岸带人类影响评估。无上述 9 类活动的河段赋分为 100 分，根据所出现人类活动的类型及其位置减除相应的分值，直至 0分，具体如下表 3.6.1-3 所示。

表 3.6.1-3           河岸带人工干扰程度（RD）赋分标准

| 序号 | 人类活动类型 | 赋分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河岸硬性砌护 | ‐5 |
| 2 | 采砂 | ‐40 |
| 3 | 沿岸建筑物（房屋） | ‐10 |
| 4 | 公路（或铁路） | ‐10 |
| 5 | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | ‐60 |
| 6 | 河滨公园 | ‐5 |
| 7 | 管道 | ‐5 |
| 8 | 农业耕种 | ‐15 |
| 9 | 畜牧养殖 | ‐10 |

④河岸带状况分数计算

河岸带状况分数在上述三个指标的基础上计算，公式为：

RSr= BKSr × BKSw+RVSr × RVSw+RDr × RDw

式中，BKSw、RVSw、RDw 分别为岸坡稳定性指数、河岸带植被覆盖度与河岸带人工干扰程度的指标权重，分别取 0.25、0.5 与 0.25。式中变量如表 3.6.1-4 所示。

表 3.6.1-4            河岸带状况指标赋分公式变量说明表

| 指标 | 标记 | 分指标 | 标记 | 建议权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河岸带状况 | RSr | 岸坡稳定性 | BKSr | 0.25 |
|  |  | 河岸植被覆盖率 | BVCr | 0.5 |
|  |  | 河岸人工干扰程度 | RDr | 0.25 |

（2）河流连通阻隔状况（RC）

河流连通阻隔状况主要调查评估河流对鱼类等生物物种迁徙及水流与营养物质传递阻断状况，重点调查评估断面以下至河口河段的特征。

对评估区每个闸坝按照阻隔分类分别赋分，然后取所有闸坝的最小赋分，按照下式计算评估断面以下河流纵向连续性赋分。

RCr = 100 + min[(DAMr)i]

式中，RCr 为评估区连通阻隔状况赋分； (DAMr)i为评估区大坝阻隔赋分（i=1，nDam），nDam为大坝座数。(DAMr)i 按下表 3.6.1-5 进行赋分。

表 3.6.1-5                    闸坝阻隔赋分表

| 鱼类迁移阻隔特征 | 水量及物质流通阻隔特征 | 赋分 |
| --- | --- | --- |
| 无阻隔 | 对径流没有调节作用 | 0 |
| 有鱼道，且正常运行 | 对径流有调节，下泄流量满足生态基流 | -25 |
| 无鱼道，对部分鱼类迁移有阻隔作用 | 对径流有调节，下泄流量不满足生态基流 | -75 |
| 迁移通道完全阻隔 | 部分时间导致断流 | -100 |

（3）天然湿地保留率（NWL）

天然湿地保留率指国家、地方等湿地面积与历史（1980s）状况湿地面积的比例。

天然湿地保留率指标计算公式如下：

NWL=n=1NsAWnn=1NsAWRn

式中，NWL为天然湿地保留率，AW为评估基准年天然湿地面积（km2），AWR为历史（1980s）以前的湿地面积（km2），NS为与评估河段有水力联系的湿地个数。

其赋分标准如表3.6.1-6所示。

表3.6.1-6              天然湿地保留率赋分标准表

| 天然湿地保留率 | 赋分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 93% | 100 | 接近参考状况 |
| 86% | 75 | 与参考状况有较小差异 |
| 72% | 50 | 与参考状况有中度差异 |
| 44% | 25 | 与参考状况有较大差异 |
| 16% | 0 | 与参考状况有显著差异 |

（4）物理结构准则层（PF）赋分方法

物理结构准则层（PF）包括 3 个指标，其赋分（PFr）下式计算：

PFr=RSr × RSw+RCr × RCw+NWLr×NWLw

式中，RSr 、RCr 和NWLr分别为河岸带状况、河流连通阻隔状况和湿地保留率，变量如表3.6.1-7所示。

表3.6.1-7             水文水资源准则层赋分公式变量说明

| 河流指标层 | 赋分 | 赋分范围 | 权重 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河岸带状况 | RSr | 0-100 | RSw | 0.5 |
| 河流连通阻隔状况 | RCr | 0-100 | RCw | 0.25 |
| 湿地保留率 | NWLr | 0-100 | NWLw | 0.25 |

### 3.6.2 水文水资源指标（HD）

（1）生态流量保障程度（EF）

1）指标说明

河流生态流量是指为维持河流生态系统的不同程度生态系统结构、功能而必须维持的流量过程，采用最小生态流量进行表征。

2）计算方法

EF1=minqdQm=49，EF2=minqdQm=103

式中：qd 为评估年实测日径流量， Q为多年平均径流量，EF1 为4‐9月份日均流量占多年平均流量的最低百分比；EF2 为 10‐3 月份日均流量占多年平均流量的最低百分比。

3）评估标准

生态流量保障程度指标赋分标准如表 3.6.2-1 所示。

表 3.6.2-1                   生态流量保证程度赋分方法

| 分级 | 推荐基流标准（年平均流量百分数） |  | 赋分（EFr） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EF1 一般水期（10-3 月） | EF2 幼育期（4-9月） |  |
| 1 | ≥30% | ≥50% | 100 |
| 2 | 20%~30% | 40%~50% | 80~100 |
| 3 | 10%~20% | 30%~40% | 40~80 |
| 4 | <10% | 10%~30% | 20~40 |
| 5 |  | <10% | 0~20 |

（2） 流量过程变异程度（FD）

1）指标说明

流量过程变异程度指现状开发状态下， 评估河段评估年内实测月径流过程与天然月径流过程的差异。 反映评估河段监测断面以上流域水资源开发利用对评估河段河流水文情势的影响程度。

2）计算方法

流量过程变异程度由评估年逐月实测径流量与天然月径流量的平均偏离程度表达。计算公式如下：

式中：qm 为评估年实测月径流量，Qm 为评估年天然月径流量，Qm`为评估年天然月径流量年均值，天然径流量按照水资源调查评估相关技术规划得到的还原量。

3）评估标准

流量过程变异程度指标（FD）值越大，说明相对天然水文情势的河流水文情势变化越大，对河流生态的影响也越大。 如表 3.6.2-2 所示。

表 3.6.2-2                  流量过程变异程度指标赋分表

| 流量过程变异程度（FD） | 流量过程变异程度福分（FDr） |
| --- | --- |
| 0.05 | 100 |
| 0.1 | 75 |
| 0.3 | 50 |
| 1.5 | 25 |
| 3.5 | 10 |
| 5 | 0 |

（3）水文水资源准则层（HD）赋分方法

水文水资源准则层（HD）包括 2 个指标，其赋分（HDr）下式计算：

HDr= FDr × FDw + Efr × EFw

式中变量如表 3.6.2-3 所示。

表 3.6.2-3         水文水资源准则层赋分公式变量说明

| 河流指标层 | 赋分 | 赋分范围 | 建议权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量变异程度 | FDr | 0-100 | 0.3 |
| 生态流量保障程度 | Efr | 0-100 | 0.7 |

### 3.6.3 水质指标（WQ）

水质状况指标采用《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的基本项目指标。根据《方法（1.0版）》中的分类，将上述指标分为水温变异状况（WTC）、水质状况（DO）、耗氧有机污染状况（OCP）和重金属污染状况（HMP）四类。

（1）水温变异状况（WTC）

1）指标说明

水温变异是指现状水温月变化过程与多年平均水温月变化过程的变异程度，反映河流开发活动对河流水温的影响，重点反映水利水电工程造成的低温水影响。

2）计算方法

水温变异程度由评估年逐月实测平均水温与多年平均月均水温变异最大值表示。

WT1=Max（Tm−Tm)

式中，Tm为评估年实测月均水温，Tm为多年平均月均水温。

3）指标赋分

水温变异程度指标赋分如表3.6.3-1。

表 3.6.3-1                水温变异程度指标赋分标准

| 水温变异指标 | WT1（℃）（<） | 赋分 |
| --- | --- | --- |
| 偏离程度 | 1 | 100 |
|  | 2 | 50 |
|  | 3 | 25 |
|  | 4 | 0 |

（2） DO 水质状况（DO）

1）指标说明

DO 为水体中溶解氧浓度，单位 mg/L。溶解氧对水生动植物十分重要，过高过低的 DO 对水生生物均造成危害，适宜值为 4-12mg/L。

2）计算方法

采用全年 12个月月均浓度，按照汛期和非汛期进行平均，分别评估汛期与非汛期赋分，取其最低赋分为指标的赋分。

3）指标赋分

《地面水环境质量标准》（GB3838‐2002）按功能高低依次划分为五类：

I类  主要适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；

Ⅲ类  主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、泅游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；

IV类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

V类	主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

等于及优于Ⅲ类的水质状况满足鱼类生物的基本水质要求，因此采用DO 的Ⅲ类限值 5mg/L 为基点，DO 状况指标赋分见表 3.6.3-2。

表 3.6.3-2             DO 水质状况指标赋分标准

| 溶解氧 DO（mg/L） | 赋分（DOr） |
| --- | --- |
| >饱和率 90%（或 7.5） | 100 |
| 6-7.5 | 80-100 |
| 5-6 | 60-80 |
| 3-5 | 30-60 |
| 2-3 | 10-30 |
| 0-2 | 0-10 |

（3）耗氧有机污染状况（OCP）

1）指标说明

耗氧有机物物指导致水体中溶解氧大幅度下降的有机污染物，取高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮等 3 项对河流耗氧污染状况进行评估。

2）计算方法

高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮分别赋分。选用评估年 12 个月月均浓度，按照汛期和非汛期进行平均，分别评估汛期与非汛期赋分，取其最低赋分为水质项目的赋分，取 3 个水质项目赋分的平均值作为耗氧有机污染状况赋分。

OCPr=CODMNr+CODr+BODr+NH3Nr4

3）指标赋分

根据《地面水环境质量标准》（GB3838‐2002）确定高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮赋分见表 3.6.3-3。

表 3.6.3-3                  耗氧有机污染状况指标赋分标准

| 高锰酸钾指数（mg/L） | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（COD）（mg/L） | 15 | 17.5 | 20 | 30 | 40 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 10 |
| 氨氮（NH3-N）（mg/L） | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 30 | 0 |

（4）重金属污染状况（HMP）

1）指标说明

重金属污染是指汞、镉、铬、铅及砷等生物毒性显著的重金属元素及其化合物对水的污染，取汞、镉、镉、铬、铅及砷 5 项对水体重金属污染状况进行评估。

2）计算方法

汞、镉、铬、铅及砷分别赋分。按照汛期和非汛期进行平均，分别评估，取其最低赋分作为水质项目的赋分。

取 5 个水质项目赋分的最低赋分作为重金属污染状况赋分（HMPr）。计算如下：

3）指标赋分

根据《地面水环境质量标准》（GB3838‐2002）确定赋分汞、镉、镉、铬、铅及砷，如表3.6.3-4。

表 3.6.3-4                 重金属污染状况指标赋分标准

| 砷（mg/L） | 汞（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（mg/L） | 铅（mg/L） | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | 100 |
| 0.05-0.075 | 0.00005-0.0001 | 0.001-0.005 | 0.01-0.05 | 0.01-0.05 | 100-60 |
| 0.075-1 | 0.001-0.01 | 0.005-0.01 | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 | 60-0 |

（5）水质准则层（WQ）赋分方法

以水质状况指标之间的评估采用最差值法，即取各类指标赋分值的最差值作为该水功能区水质状况的评估分值。

式中，WQr 为水质准则层赋分，DOr 为溶解氧状况指标赋分，OCPr 为耗氧有机污染状况指标赋分， HMPr 为重金属污染状况赋分。

### 3.6.4 生物指标（AL）

（1）指标说明

资源县流域生物指标采用附生硅藻、底栖动物和鱼类损失指标进行评估。其中附生硅藻指数以特定污染敏感指数（IPS）、硅藻生物指数（IBD）指标表达，底栖动物以底栖动物 BI（Biotic Index）指数和底栖动物完整性指数（B-IBI）表达，鱼类生物损失指标（FOE）标准建立采用历史背景调查方法确定。

（2）计算方法

1）附生硅藻指数

采用法国的硅藻监测技术及评价标准。法国硅藻分析主要使用 2 个指数：特定污染敏感指数（IPS）和硅藻生物指数（IBD），均是法国淡水水质监测的标准方法。这两个生物指数主要用来：A. 评价一个水域的生物质量状况 B. 监测一个水域生物质量的时间变化 C. 监测河流生物质量的空间变化 D. 评价某次污染对水环境系统带来的影响。

这两个指数的计算依据是样本中每个硅藻种类的丰富度，它们之间的不同之处主要是计算指数的数据库包括的硅藻种类不同： IPS 指数包括了所有硅藻种群（包括热带种群）；IBD 指数包括 209 种在法国淡水中生活的指示型物种。

硅藻指数与水环境的物理化学特性相关性很好，最近更新的IPS 指数对极值更为敏感，已被法国标准协会推荐作为法国淡水水质监测的标准方法。

IBD 指数应用了预先定义好的生态状态，描述了 500 种硅藻在 7 种不同水质类别情况下的出现概率，这 7 种水质类别是在 1331 个样本和17 个目前使用的化学参数的基础上定义的。IBD 指数是每个调查中最具代表性物种（依据丰度下限选择）的分布重心。

IPS 指数和 IBD 指数的计算依据是样本中每一个硅藻种类的丰富度，它们之间的不同之处主要是计算指数所需的数据库包含的硅藻种类不同，其中 IPS 指数包括了所有硅藻种群，IBD 指数包括 209 种在法国淡水中生活的指示型物种。IPS 和 IBD 两项硅藻指数通过软件 Omniaia6.0 算出，数值转换为 0 到 20 的数值范围。

计算出的硅藻指数值可进行生态质量评价。本次附生硅藻指数 ED 以IPS 指数和 IBD 指数的最小值作为标准进行评价，计算公式如下：

ED=min（IPS,IBD）

附生硅藻指数赋分详见表 3.6.4-1。

表 3.6.4-1              附生硅藻指数赋分（EDr）方法

| 指数值 | 赋 分 |
| --- | --- |
| IPS ≥ 17 | 100 |
| 17 > IPS ≥13 | 75-100 |
| 13>IPS ≥ 9 | 50-75 |
| 9> IPS ≥ 5 | 25-50 |
| IPS <5 | 0-25 |

2）底栖动物

①指标说明

生态完整性体现在各生物群落和种群的完整性中，如鱼类、底栖动物、藻类和浮游动物完整性等。底栖动物目前已被广泛应用于生态监测评估中，通过构建底栖动物完整性指数（B‐IBI）可以对河湖的水生态现状进行较为全面和科学的评估。

②计算说明

构建底栖动物完整性指数（B‐IBI）的备选参数很多，需要根据具体情况选择。选择原则是备选参数一定能够充分反映底栖动物群落组成、物种多样性和丰富性、耐污度（抗逆力）和营养结构组成及生境质量信息。

通过对候选生物参数的计算和分析，确定以 EPT 分类单元数、扁蜉占蜉蝣总数的百分比、前五位优势单元数量所占比例以及黏附者数量所占比例作为 B-IBI 生物参数指标。

③评估标准

根据王备新等在 2010 年建立的 B-IBI 指数的计算方法和健康分级等级， B-IBI≥ 6 为健康；B-IBI<6 为不健康。

④指标赋分

对评估河流监测底栖生物调查数据按照评估参数分值计算方法，计算其BIB指数值，根据河流所在水生态分区大型底栖无脊椎动物IBI最佳期望值，其计算公式为：

BIBr=BIBBIBE×100

式中，BIBr为评估河段底栖动物完整性指标赋分，BIB为评估河段底栖动物完整性指标值，BIBE为河流所在水生态分区底栖动物完整性指标最佳期望值。

3）鱼类损失指数（FOE）

①指标说明

采用生物指标评估的生物物种损失方法确定。鱼类生物损失指数指评估区内鱼类种数现状与历史参考系鱼类种数的差异状况，调查鱼类种类不包括外来物种。该指标反映流域开发后，河流生态系统中顶级物种受损失状况。

②计算方法

鱼类生物损失指标标准建立采用历史背景调查方法确定。基于历史调查数据分析统计评估河流的鱼类种类数，在此基础上，开展专家咨询调查，确定本评估河流所在水生态分区的鱼类历史背景状况，建立鱼类指标调查评估预期。

鱼类生物损失指标计算公式如下：

FOE=FO/FE

式中，FOE 为鱼类生物损失指数，FO 为评估区调查获得的鱼类种类数量，FE为1980s以前评估区的鱼类种类数量。鱼类生物损失指标赋分见表3.6.4-2。

表 3.6.4-2                鱼类生物损失指数赋分标准表

| FOE | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOEr | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 10 | 0 |

（3）生物准则层（AL）赋分方法

生物准则层包括 3 个指标，以 3 个评估指标的最小分值作为生物准则层赋分（ALr）计算公式：

ALr=min（BIBI，FOEr，EDr）

式中：ALr 为生物准则层赋分，BIBIr 为大型底栖无脊椎动物完整性指

数赋分，FOEr 为鱼类生物损失指数赋分，EDr 为附生硅藻指数赋分。

### 3.6.5 生态完整性（REI）准则层评估

（1）评估河段生态完整性评估

各评估河段生态完整性评估分值按下式计算：

REIir= HDr×HDw+PFr×PFw+WQr×WQw+Alr×ALw

其中 REIir 为资江综合评估分值，HDw、PFw、WQw、ALw 分别为水文水资源、物理结构、水质状况与生物准则层的权重，分别为 0.2、0.2、0.2和 0.4。

（2）河流生态完整性评估

河流生态完整性评估采用河段长度权重法进行计，具体计算公式为：

REIr=

其中，REIir 为资江流域河流生态完整性评估分值，ARRLNi 为第 i 个评估河段长度，REIir 为第 i 个评估河段生态完整性评估分值。

3.7 社会服务功能评估方法与标准

### 3.7.1 水功能区达标指标（WFZ）

（1）指标说明

以水功能区水质达标率表示。水功能区水质达标率是指对评估河流包括的水功能区按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）规定的技术方法确定的水质达标个数比例。

（2）指标赋分

水功能区达标率通过对评估单元—水功能区的水质状况监测结果统计。

水功能区水质达标率指标赋分计算如下：

WFZr=WFZP×100

式中，WFZr 为评估河流水功能区水质达标率指标赋分，WFZP 为评估河流水功能区水质达标率。

### 3.7.2 水资源开发利用指标（WRU）

水资源开发利用率是指评估河流流域内供水量占流域水资源量的百分比。水资源开发利用率表达流域经济社会活动对水量的影响，表征流域的开发程度，反映了社会经济发展与生态环境保护之间的协调性。

水资源开发利用率计算公式如下：

WRU=WU/WR

式中，WRU 为评估河流流域水资源开发利用率，WR 为评估河流流域水资源总量，WU 为评估河流流域水资源开发利用量。

资源县水资源开发利用率评估标准以《方法（1.0版）》中推荐的概念模型为基础，并结合南方河流水资源开发利用程度较低的特点，对其进行适当修正评估分模型如下：

图3.7.2  资江水资源开发利用率指标赋分概念模型图

### 3.7.3 公满意度指标（PP）

公众满意度反映公众对评估河流景观、美观价值等的满意程度。公众满意度评估采用发放调查表方式进行。通过收集分析公众调查表，统计有效调

查表调查成果，根据公众类型和公众总体评估赋分，按照下式计算公众满意度指标赋分。

PPr=

式中，PPr 为公众满意度指标赋分，PERr 为有效调查公众总体评估赋分，PERw 为公众类型权重。

公众调查总体评估结论赋分，公众类型权重见表 3.7.3。

表3.7.3                     公众类型赋分统计权重

| 调查公众类型 |  | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 沿库居民（河岸以外 1Km 以内范围） |  | 3 |
| 非沿库居民 | 水库管理者 | 2 |
|  | 水库周边从事生产活动 | 1.5 |
|  | 经常来旅游 | 1 |
|  | 偶尔来旅游 | 0.5 |

### 3.7.4 防洪指标（FLD）

河流防洪指标（FLD）评估河道的安全泄洪能力。本指标适用于有防洪需求河流，无此功能要求的河流可以不予评估。

河流防洪指标（FL）计算公式如下 ：

式中，FLD 为河流防洪指标，RIVLn 为河段 n 的长度，评估河流根据防洪规划划分，RIVBn=1，不达标，RIVBn=0，RIVWFn 为河段规划防洪标准重现期（如 100 年）。

防洪指标赋分见表 3.7.4。

表 3.7.4                          防洪指标赋分标准表

| 赋分 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪指标 | 95% | 90% | 85% | 70% | 50% |

### 3.7.5 社会服务功能准则层赋分（SS）

社会服务功能准则层包括4个指标，各指标均属于河流尺度指标，赋分计算公式如下：

SSr=WFZr×WFZw+WRUr×WRUw+FLDRr×FLDRw+PPr×PPw

式中，SSr为社会服务功能准则层赋分，其它变量说明如表 3.7.5所示。

表 3.7.5       社会服务功能准则层赋分公式变量说明表

| 准则层 | 指标层 | 代码 | 附分范围 | 权重 | 建议权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会服务 功能 | 水功能区达 标指标 | WFZ | 0-100 | WFZw | 0.25 |
|  | 水资源开发 利用指标 | WRU | 0-100 | WRUw | 0.25 |
|  | 防洪指标 | FLD | 0-100 | FLDRw | 0.25 |
|  | 公众满意度指标 | PP | 0-100 | PPw | 0.25 |

3.8 资江及其一级支流综合健康评估

### 3.8.1 分级指标评分法

综合健康评估采用分级指标评分法、逐级加权、综合评分，即河湖健康指数。河湖健康分为 5 级：理想状况、健康、亚健康、不健康、病态。

河湖健康等级、类型、颜色代码见表 3.8.1。

表 3.8.1                    河流健康评估分级表

### 3.8.2 综合健康评估

（1）社会服务功能准则层赋分评估按照河流社会服务功能准则层赋分评估方法计算社会服务功能准则层赋分。

（2）河流生态完整性评估综合河段尺度的准则层及指标采用以下计公式计算河流赋分：

式中，REI 为评估河流赋分，REIn 为评估河段指标和准则层赋分，SLn为评估河段河流长度（km），RIVL 为评估河流总长度（km）。

（3）河流健康评估

综合河流生态完整性评估指标赋分和社会服务功能服务功能评估赋分，赋分计算公式如下：

RHI=REI×Rew+SSI×SSw

式中，SSI 为社会服务功能准则层赋分，REI 为生态完整性状况赋分，变量说明如表 3.8.2。

表 3.8.2                 河流健康评估公式变量说明表

| 变量 | 说明 | 权重 | 建议权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| REI | 生态完整性状况赋分 | Rew | 0.7 |
| SSI | 社会服务功能准则层赋分 | SSw | 0.3 |

4 资江及其一级支流健康评估调查监测技术方案

4.1  生态完整性评估调查监测

生态完整性评估调查监测包括水文水资源指标、物理结构指标、水质指标和生物指标四个方面。

### 4.1.1 水文水资源指标调查

根据资江水功能区划分结果，选用代表评估区现有的水文站点，收集其建站以来至2021年逐月流量和逐日流量资料，进行水文情势评估。水文水资源评估具体选用站点见表4.1.1-1。

表4.1.1-1             资江水文水资源评估选用站点表

| 序号 | 水文站点 | 类型 | 所在河流 | 代表评估水功能区 | 资料情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 资料年限 | 资料类型 |
| 1 | 资源 | 水文站 | 资江 | 资江保护区、保留区、开发利用区 | 1957～2021 | 月均流量 日均流量 |
| 2 | 资源 | 水文站 | 资江支流 | 各支流河段水功能区 | 1957～2021 | 降雨径流关系 |

### 4.1.2 物理结构指标调查

（1） 河流连通性调查

河流连通性主要调查评估河流因为闸坝阻隔等原因对鱼类等生物物种迁徙及水流与营养物质传递阻隔的影响。该指标调查以收集资料为主，通过收集各个相关水利部门资料闸坝数量以及分布情况，并通过遥感分析确定位置，分析各个评估河段闸坝数量与分布情况；同时结合现场查勘与资料搜集，了解其鱼道设置及其运行情况。

（2） 河岸带状况调查

①调查方法

河流形态调查采用《方法（1.0版）》中的方法，结合实际情况，设计河流形态调查表如表4.1-1所示。具体说明如下：

1、灰底色单元格为不可修改部分，填写表格时仅针对白底色单元格填写；

2、“评估水体”一栏根据所调查的试点水体，选择“资江”；

3、“评估水功能区”一栏根据附表1中一级水功能区名称填写；

4、“调查时间”为“年. 月.日”型，如2017.09.05；

5、“填表人”填写个人姓名；

6、考虑到具体调查点位现场河流左右岸情况可能差别较大，故实际调查中按左右岸分别调查填写；

7、调查范围横向为河岸线向陆域一侧30米以内，纵向为调查点上下游视野范围；

8、定性化调查指标（如河岸基质）直接填写所属类别，赋予相应分值；定量化指标（如植被覆盖度）则根据实际调查结果，通过差值计算相应分数；

9、为尽量减少调查人员主观判断因素造成的误差，每个调查点位表均应至少由两人填写，若两人定性化指标调查选项相同，或定量化指标调查结果相对误差小于10%，则属有效调查，其估算结果取定性化指标的相同选项或定量化指标调查结果的平均值；否则视为无效调查，应予以重新调查，邀请第三人共同判定。

②调查具体情况

河岸带情况调查于2021年11月-2021年12月由桂林兴源水利科技有限责任公司派出人员实地考察并填写了河岸带调查表，其中包括了资江干流以及一级支流。现场调查横向为河岸带30米以内，纵向为调查点上下游视野范围，并且按左右岸分别进行调查和填写。

资江流域河岸带状况评估选用的调查点如表4.1.2-1，资江流域河岸带调查表如表4.1.2-2。

表4.1.2-1             资江流域河岸带状况选用调查点表

| 河段号 | 河段 | 位置 | 东经 | 北纬 | 调查时间 | 调查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 枫木 | 110.47 | 25.77 | 2017/9/20 | 蒋杨明、冯真万 |
| 2 | 资江中锋段 | 中锋 | 110.48 | 25.64 | 2017/9/20 | 蒋杨明、冯真万 |
| 3 | 资江县城段 | 县城 | 110.40 | 25.47 | 2017/9/20 | 蒋杨明、冯真万 |
| 4 | 资江梅溪段 | 梅溪 | 110.32 | 25.32 | 2017/9/21 | 蒋杨明、冯真万 |
| 5 | 白竹洞河保护段 | 两岔河 | 110.07 | 24.93 | 2018/1/1 | 赵瑞年、冯真万 |
| 6 | 白竹洞河保留段 | 龙虎 | 110.95 | 25.08 | 2018/1/1 | 赵瑞年、冯真万 |
| 7 | 白竹洞开发利用段 | 白竹 | 110.84 | 24.92 | 2018/1/1 | 赵瑞年、冯真万 |
| 8 | 大湾河保护段 | 金龙 | 110.22 | 24.31 | 2017/9/24 | 赵瑞年、冯真万 |
| 9 | 大湾河保留段 | 益民 | 110.40 | 24.49 | 2017/9/24 | 赵瑞年、冯真万 |
| 10 | 大湾河开发段 | 大湾 | 110.39 | 24.49 | 2017/9/24 | 赵瑞年、冯真万 |
| 11 | 瓜里河保护段 | 双华江 | 111.16 | 24.70 | 2018/1/1 | 张永锋、周新智 |
| 12 | 瓜里河保留段 | 白水 | 111.18 | 24.60 | 2018/1/1 | 张永锋、周新智 |
| 13 | 瓜里河开发段 | 瓜里、梅溪 | 111.07 | 24.40 | 2018/1/1 | 张永锋、周新智 |
| 14 | 木厂水段 | 木厂 | 111.32 | 24.25 | 2018/1/2 | 张永锋、周新智 |
| 15 | 高山溪段 | 高山村 | 111.26 | 24.16 | 2018/1/2 | 张永锋、周新智 |
| 16 | 义林河 | 义林 | 111.13 | 24.02 | 2018/1/2 | 张永锋、周新智 |

| 表4.1.2-2 资江河湖健康评估河岸带调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河段名称 | 资江中锋段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2017/9/21 |  | 填表人 |  | 蒋杨明、冯真万 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.474 | 25.773 | 110.477 | 25.64 | 110.398 | 25.4742 | 110.319 | 25.319 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 15 | 45 | 35 | 15 | 60 | 15 | 15 | 30 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 80 | 30 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 15 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 岩土 | 岩土 | 岩土 | 岩土 | 岩土 | 非粘土 | 岩土 | 岩土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 轻度冲刷 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 轻度冲刷 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 15 | 10 | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 50 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 资江县城段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2017/9/22 |  | 填表人 |  | 蒋杨明、冯真万 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.302 | 25.301 | 110.307 | 25.239 | 110.422 | 25.183 | 110.443 | 25.057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 15 | 45 | 50 | 45 | 30 | 45 | 30 | 90 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 10 | 12 | 30 | 25 | 25 | 80 | 35 | 80 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 150 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 岩土 | 岩土 | 岩土 | 岩土 | 岩土 | 非粘土 | 岩土 | 岩土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 10 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 60 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 资江梅溪开发段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2017/9/23 |  | 填表人 |  | 蒋杨明、冯真万 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.52 | 24.923 | 110.506 | 24.9059 | 110.51 | 24.7779 | 110.566 | 24.7723 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 50 | 35 | 40 | 80 | 45 | 30 | 70 | 30 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 30 | 80 | 50 | 70 | 40 | 25 | 50 | 75 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 10 | 100 | 6 | 100 | 5 | 4 | 20 | 4 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 基岩 | 基岩 | 非粘土 | 基岩 | 非粘土 | 非粘土 | 基岩 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 轻度冲刷 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 30 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 | 30 | 30 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 资江梅溪开发段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/1 |  | 填表人 |  | 林钊、蒋杨明 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.601 | 24.6927 | 110.6 | 24.677 | 110.661 | 24.6183 | 110.679 | 24.5896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 64 | 46 | 64 | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 75 | 75 | 75 | 75 | 45 | 40 | 45 | 40 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 60 | 60 | 60 | 60 | 25 | 20 | 25 | 20 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 白竹洞河保留段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/1 |  | 填表人 |  | 林钊、蒋杨明 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.71 | 24.5764 | 110.669 | 24.5592 | 110.657 | 24.5338 | 110.701 | 24.4737 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 80 | 60 | 80 | 60 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 40 | 6 | 40 | 6 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 基岩 | 非粘土 | 基岩 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 白竹洞开发段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/2 |  | 填表人 |  | 林钊、蒋杨明 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.736 | 24.375 | 110.819 | 24.204 | 110.814 | 24.1529 | 110.807 | 24.079 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 45 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 70 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 4 | 6 | 25 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 | 基岩 | 岩土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 70 | 60 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 20 | 30 | 50 | 50 | 15 | 10 | 30 | 30 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 25 | 60 | 60 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 义林河段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/2 |  | 填表人 |  | 林钊、蒋杨明 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.856 | 24.002 | 110.914 | 23.9799 | 110.946 | 23.9269 | 111 | 23.913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 45 | 30 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 80 | 60 | 90 | 35 | 95 | 50 | 70 | 50 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 12 | 8 | 20 | 5 | 30 | 2 | 6 | 4 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 | 基岩 | 非粘土 | 基岩 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 5 | 5 | 20 | 0 | 35 | 10 | 10 | 10 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 40 | 15 | 40 | 20 | 20 | 20 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 85 | 85 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 瓜里河保留段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/3 |  | 填表人 |  | 林钊、蒋杨明 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.014 | 23.8891 | 111.016 | 23.8621 | 110.983 | 23.806 | 111.043 | 23.724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 70 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 30 | 60 | 50 | 50 | 70 | 75 | 20 | 90 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 15 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 0 | 10 | 5 | 5 | 70 | 70 | 60 | 10 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 5 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 资江梧州开发段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/4 |  | 填表人 |  | 林钊、蒋杨明 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 | 长发镇 | 调查点2 | 倒水 | 调查点3 | 莲花大桥 | 调查点4 | 紫竹大桥 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.101 | 23.687 | 111.133 | 23.573 | 111.314 | 23.518 | 111.327 | 23.506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 60 | 50 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 70 | 70 | 80 | 20 | 30 | 30 | 75 | 60 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 12 | 10 | 15 | 10 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 60 | 20 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 80 | 80 | 70 | 70 | 85 | 85 | 10 | 50 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 白竹河保留段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/1 |  | 填表人 |  | 赵瑞年、冯真万 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.263 | 23.505 | 111.306 | 23.473 | 110.0657 | 24.9259 | 110.95 | 25.0838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 65 | 25 | 45 | 70 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 80 | 60 | 25 | 25 | 100 | 50 | 20 | 35 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 20 | 25 | 12 | 12 | 30 | 25 | 4 | 8 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 岩土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 基岩 | 非粘土 | 粘土 | 岩土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 15 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 20 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 30 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 80 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 白竹洞河开发段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/2 |  | 填表人 |  | 赵瑞年、冯真万 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.844 | 24.9185 | 110.819 | 24.8085 | 110.696 | 24.7685 | 110.642 | 24.6424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 20 | 35 | 80 | 50 | 30 | 50 | 60 | 50 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 20 | 40 | 40 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 1.5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 粘土 | 粘土 | 基岩 | 粘土 | 粘土 | 岩土 | 非黏土 | 非黏土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 轻度冲刷 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 20 | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 大湾河保留段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2017/9/24 |  | 填表人 |  | 赵瑞年、冯真万 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.2219 | 24.3096 | 110.4 | 24.489 | 110.393 | 24.488 | 110.249 | 24.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 50 | 20 | 40 | 70 | 30 | 30 | 50 | 45 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 60 | 40 | 10 | 80 | 10 | 10 | 40 | 40 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 8 | 6 | 4 | 60 | 6 | 6 | 7 | 5 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 岩土 | 非粘土 | 非粘土 | 岩土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 30 | 10 | 60 | 60 | 5 | 5 | 20 | 20 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 30 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 15 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 瓜里河保留段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/1 |  | 填表人 |  | 张永锋、周新智 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.161 | 24.7022 | 111.179 | 24.5962 | 111.067 | 24.3952 | 110.966 | 24.2578 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 60 | 40 | 20 | 35 | 50 | 50 | 80 | 45 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 50 | 70 | 70 | 40 | 75 | 60 | 95 | 65 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 30 | 8 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 基岩 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 30 | 20 | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 木厂水开发段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/2 |  | 填表人 |  | 张永锋、周新智 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） |  | 不稳定（0） | 调查点1 | 庇江 | 调查点2 | 公会 | 调查点3 | 樟木林 | 调查点4 | 富罗 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.927 | 24.2191 | 111.317 | 24.2466 | 111.259 | 24.1629 | 111.131 | 24.0181 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 | 80 | 30 | 30 | 70 | 40 | 60 | 65 | 40 |
|  | 植被覆盖度（%）（>） | 75% |  | 50% |  | 25% |  | 0% | 90 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 80 |
|  | 岸坡高度（米）（<） | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 30 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 25 | 10 | 20 |
|  | 河岸基质（类别） | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 |  | 非黏土河岸 | 基岩 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 | 非粘土 |
|  | 坡脚冲刷强度 | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 |  | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 | 无冲刷痕迹 |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 |  | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 30 | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 |
|  | 灌木（SCr） | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 50 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
|  | 草本 | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% |  | >75% | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 | 赋分 |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 | -5 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 采砂 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 沿岸建筑物（房屋） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 公路（或铁路） | -10 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 畜牧养殖 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河段名称 | 木厂水保留段 |  |  |  |  |  |  |  | 调查时间 |  | 2018/1/2 |  | 填表人 |  | 张永锋、周新智 |  |
| 二级指标 | 岸坡特征 |  | 稳定（90） |  | 基本稳定（75） |  | 次不稳定（25） | 不稳定（0） | 调查点1 |  | 调查点2 |  | 调查点3 |  | 调查点4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） | 经度（E） | 纬度（N） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.061 | 23.8894 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
| 河岸稳定性（BKS） | 斜坡倾角（度）（<） |  | 15 |  | 30 |  | 45 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被覆盖度（%）（>） |  | 75% |  | 50% |  | 25% | 0% | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 岸坡高度（米）（<） |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 5 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河岸基质（类别） |  | 基岩 |  | 岩土河岸 |  | 黏土河岸 | 非黏土河岸 | 非粘土 | 非粘土 |  |  |  |  |  |  |
|  | 坡脚冲刷强度 |  | 无冲刷迹象 |  | 轻度冲刷 |  | 中度冲刷 | 重度 冲刷 | 无冲刷 痕迹 | 无冲刷痕迹 |  |  |  |  |  |  |
| 河岸植被覆盖度（RVS） | 植被特性 |  | 植被 稀疏 |  | 中度覆盖 |  | 重度覆盖 | 极重度覆盖 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 乔木（TCr） |  | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% | >75% | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌木（SCr） |  | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% | >75% | 20 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 草本 |  | 0-10% |  | 10%-40% |  | 40%-75% | >75% | 30 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 河岸带人工干扰程度（RD） | 人类活动类型 |  | 赋分 |  |  |  |  |  | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 | 左岸 | 右岸 |
|  | 河岸硬性砌护 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采砂 |  | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿岸建筑物（房屋） |  | -10 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 公路（或铁路） |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾填埋场或垃圾堆放 |  | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河滨公园 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业耕种 |  | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 畜牧养殖 |  | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：经纬度为10进制度数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.1.3 水质指标调查

本次评估河段共划分20个河段，收集到了主要包括资江、白竹洞河、大湾河、瓜里河、胡家田河等多条河流的水质监测资料，监测项目主要包括水温、溶解氧、高锰酸钾指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、砷、汞、铬、镉、铅等多项评价数据。结合水功能区监测结果，收集和采用现有常规水质监测点资料为主，同时结合评价河段划分情况进行调查统计。

（1）监测点位

水质状况监测以收集现有水利部门常规水质监测为主，辅以收集其他单位的水质资料。

（2）监测指标

资江25个监测点位中监测指标包括溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、砷、汞、镉、铬、铅10个指标。具体见表4.1.3-1。

（3）监测时间

已有常规水质监测点位的监测时间为2015年1月～2015年12月，每月一次，其中部分站点2月、8月、12月份缺乏资料，根据实际监测成果进行汛期和非汛期分别计算。

（4）监测单位

已有的25个常规水质监测点位的监测数据由桂林市水文水资源局提供。

### 4.1.4 生物指标调查

（1）硅藻

硅藻采集方法根据法国AFNOR (2000) T90-354和欧洲NFEN 13946硅藻常规采样和预处理指导标准。硅藻采样基质为能抵抗水流、地势开阔处无树荫遮挡的大石，牙刷刷取，每个采集点至少采集5块石头，混合样加15‰甲醛固定。采样点应避开排污口，所选石块以位于水面以下20厘米处为佳，太深处的石块由于光线太弱不适合硅藻生长。采样时间以枯水期为佳，丰水期水位变化幅度较大且水体中含有大量泥沙，制作的玻片标本中含有大量泥沙杂质影响观察。

取2毫升硅藻样品加入20毫升双氧水，水浴加热16小时去除硅藻有机质，之后静置沉降12小时移除上清液，加入10毫升10%盐酸，待试管中气泡消失，静置沉降，移除上清液，反复用蒸馏水清洗沉淀物3次，消化后的硅藻仅剩硅质外壳。取适宜浓度的消化后的硅藻样品置于盖玻片上，自然风干后使用Naphrax封片胶制成可永久保存的玻片标本，在显微镜下放大1000倍鉴定，视野内所有的硅藻样品及破损面积不超过1/4都要鉴定和计数，至少计数400个硅藻壳面，计数结果可以用不同种的相对丰度和比例来表示。将计数结果输入硅藻分析软件计算各项硅藻指数，用于评价水质等级。

（2）底栖动物

在静水-缓流区和急流区各用索伯网采5个样。采样时，用脚或小铁扒有力地搅动索伯网前定量框内的底质，并用手将粘附在石块上的底栖动物洗刷入网。急流的5个样和静水-缓流区的5个样各自合在一起，单独存放。半定量样本包括踢网样和D形抄网样，踢样只在急流中采1个，0.5m2左右，采样时用脚、小铁扒搅动网前约0.5m2范围内的底质，同样用手刷下粘附在石块上的底栖动物，在静水、缓流工和提岸边用D形抄网采集，采集长度为20m，约6m2，踢网样和抄网样分别存放。标本经大致清洗后用5%～10%福尔马林溶液固定带回实验室。标本鉴定至属或种，少数为目或科。记录各分类单元个体数。

（3）鱼类调查

鱼类调查以搜集资料结合现场调查为主，以及对资江鱼类资料进行收集。其中鱼类现状调查采用2012年的数据，历史资料通过成果《广西淡水鱼类志》得来，上述资料是基于资江历史上多次较大规模的水生生物自然资源调查所获得鱼类信息的基础数据；还有一些鱼类记录通过查询各类相关书籍和报告将文献记录分布以及采集分布所得到的进行汇总。其中1974-1976年数据引用自广西水产研究所《广西淡水鱼类志》；1980-1982年数据引用自《广西壮族自治区内陆水域渔业自然资源调查研究》等报告。

4.2 社会服务功能评估指标调查

社会服务功能评估指标调查包括水功能区达标指标、水资源开发利用指标、防洪指标和公众满意度指标四个方面。

### 4.2.1 水功能区达标率调查

水功能区达标指标通过收集的水质监测数据，同时结合各市水资源公报、水资源月报等资料，按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）进行水功能区达标率评价。

### 4.2.2 水资源开发利用率调查

（1）降水资源总量

根据1956～2021年的降水资料统计，逐年用泰森多边形法进行统计，广西资江流域平均的年降水深为1709.4mm，折合年降水总量186.86亿m3。受气候和地形影响，广西资江流域降雨年内分配很不均匀，雨季大都集中在3～8月，约占年雨量的76.2%。

（2）地表水资源量

广西资江流域多年平均年径流总量为186.86亿m3。流域季节水量分配极不均匀，枯季期水量只占年水量的17.3%。年际之间变化亦较大。

（3）地下水资源量

地下水资源量系指与降水、地表水有直接补排关系的地下水总补给量。根据广西水资源调查与评价，广西资江流域多年平均地下水资源量约48.11亿m3，其中一般山丘区32.31亿m3，岩溶区15.80亿m3。

（4）流域水资源总量

广西资江流域多年平均地表水资源量186.86亿m3；地下水资源量基本上属于与地表水资源的重复计算量。流域多年平均水资源总量为186.86亿m3，多年径流深1056.2mm，多年平均径流系数为0.62。

### 4.2.3 防洪安全调查

防洪安全通过搜集评估河段规划有防洪要求的河堤，分析其现状防洪标准与规划防洪标准之间的差异。

### 4.2.4 公众满意度调查

众满意度评估采取发放调查表方式进行。调查表样式如表4.2.4所示。问卷调查以真实姓名确认内容的方式进行。被调查对象包括：水利相关部门工作人员、流域附近居民等。调查的主要内容包括：调查公众的职业信息，公众对河流适宜性的评价以及对河流总体的评价。通过收集分析公众调查表，统计有效调查表调查成果。

表4.2.4           河流健康评估公众调查表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职 业 |  |  |  | 民 族 |  |  |  |
| 住 址 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 河流/水库对个人生活的重要性 |  | 与河流/水库的关系 | 沿河/库居民（河岸以外1km以内范围） |  |  |  |  |  |  |
| 很重要 |  |  | 非沿河/库居民 |  |  | 河道/水库管理者 |  |  |  |
| 较重要 |  |  |  |  |  | 河道/水库周边从事生产活动 |  |  |  |
| 一般 |  |  |  |  |  | 经常来旅游 |  |  |  |
| 不重要 |  |  |  |  |  | 偶尔来旅游 |  |  |  |
| 河流/水库状况评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流/水库水量 |  | 河流/水库水质 |  |  |  | 河/库滩地 |  |  |  |
| 太少 |  | 清洁 |  |  |  | 树草状况 | 河/库滩上的树草太少 |  |  |
| 还可以 |  | 一般 |  |  |  |  | 河/库滩上的树草数量还可以 |  |  |
| 太多 |  | 比较脏 |  |  |  | 垃圾堆放 | 无垃圾堆放 |  |  |
| 不好判断 |  | 太脏 |  |  |  |  | 有垃圾堆放 |  |  |
| 鱼类数量 |  | 大鱼 |  |  |  | 本地鱼类 |  |  |  |
| 数量少很多 |  | 重量小很多 |  |  |  | 你所知道的本地鱼数量和名称 |  |  |  |
| 数量少了一些 |  | 重量小一些 |  |  |  | 以前有，现在完全没有了 |  |  |  |
| 没有变化 |  | 没有变化 |  |  |  | 以前有，现在部分没有了 |  |  |  |
| 数量多了 |  | 重量大了 |  |  |  | 没有变化 |  |  |  |
| 河流/水库适宜性状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道/水库景观 | 优美 |  | 与河流/水库相关的历史及文化保护程度 |  |  | 历史古迹或文化名胜了解情况 |  | 不清楚 |  |
|  | 一般 |  |  |  |  |  |  | 知道一些 |  |
|  | 丑陋 |  |  |  |  |  |  | 比较了解 |  |
| 近水难易程度 | 容易且安全 |  |  |  |  | 历史古迹或文化名胜保护与开发情况 |  | 没有保护 |  |
|  | 难或不安全 |  |  |  |  |  |  | 有保护，但不对外开放 |  |
| 散步与娱乐休闲活动 | 适宜 |  |  |  |  |  |  | 有保护，也对外开放 |  |
|  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对河流/水库的满意程度调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体评估赋分标准 |  | 不满意的原因是什么？ |  |  |  | 希望的河流/水库状况是什么样的？ |  |  |  |
| 很满意 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意 | 80~100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本满意 | 60~80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不满意 | 30~60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 很不满意 | 0~30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体评估赋分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5  资江流域健康评估结果

5.1  流域生态完整性评估

生态完整性评估包括评估河段生态完整性评估河河流生态完整性评估。

### 5.1.1 水文水资源评估

（1） 流量过程变异程度评估（FD）

流量过程变异程度指现状开发状态下，评估河段评估年内实测月径流过程与天然月径流过程的差异。 反映评估河段监测断面以上流域水资源开发利用对评估河段河流水文情势的影响程度。本次评价流量过程变异程度由各水文站历年实测月经流量与天然月径流量的平均偏离程度表达，流域内主要水文站天然径流量、实测径流量采用以下结果。资江流域主要水文站各月平均流量统计成果见表5.1.1-1。

表5.1.1-1  资江流域主要水文站各月平均流量统计 单位：m3/s

| 站名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 多年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 10.4 | 20.2 | 29.4 | 70.9 | 96.4 | 84.2 | 53.9 | 30.6 | 15.3 | 12.8 | 16.3 | 11.0 | 37.6 |

根据表5.1.1-1成果，按3.6.1节流量过程变异程度计算方法，得到各水文站流量过程变异程度评估成果，对于有水文站的河段采用历年逐月实测流量进行计算，对于无水文站的河段，采用水文比拟法进行计算，具体评估结果见表5.1.1-2。

表5.1.1-2广西资江流域各评估河段流量过程变异程度评价结果表

| 序号 | 主要控制站名 | 评估河段 | 流量过程变异程度（FD） | 流量过程变异程度赋分（FDr） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源 | 资江保护段 | 1.66 | 23.8 |  |

由上表可知，根据各水文站实测径流与天然径流计算，各断面流量过程变异在0.43～1.88之间，赋分值在22.1~47.4，可见广西资江流域主要河流流量变异程度很大。由于2015年广西平均降水量1894mm，比多年平均值偏多23.6%，地表水资源量2432亿m3，比多年均值偏多28.5%。其中桂林市降雨量比多年平均值偏多41.7%，地表水资源量508亿m3，与多年均值相比偏多62.6%，恭城、梅溪一度发生超过50年一遇大洪水，导致恭城、梅溪河段变异度接近0。径流量大幅度增加造成变异度异常，基本上不能反应流域真实情况。因此，根据典型年选择的原则，本次对部分站点偏离较大的站点采用比较接近多年均值的2017年数据代替，以便取得比较接近真实的反应。

（2） 生态流量保障程度评估（EF）

本次评估主要收集到大溶江、桂林、阳朔、梅溪、京南、恭城、荔浦、裕路、富罗9个水文站2015年逐日平均流量以及多年平均流量资料。对于上述9个水文站所在的河段采用历年逐月实测日流量进行计算，其余河段采用水文比拟法进行计算。统计得到10月来年3月最小日均流量以及多年4～9月最小日均流量，用以评价各水文站生态流量保障程度。资江流域主要水文站流量统计各月最小日均流量统计结果见表5.1.1-3。

表5.1.1-3  资江流域主要水文站典型年各月最小日均流量统计 单位：m3/s

| 站名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大溶江 | 7.8 | 8.5 | 37.9 | 24.4 | 58.4 | 40.7 | 47.3 | 40.7 | 15.5 | 8.1 | 13.7 | 22.1 |

按3.6.2节生态流量保障程度计算方法，得到各水文站生态流量保障程度评估结果，具体评估结果见表5.1.1-4。

表5.1.1-4          广西资江流域干支流生态流量保障程度评估结果表（2015年） 单位：m3 /s

| 序号 | 站点 | 多年平均流量 | 10~次年3月最小日均流量 | 4~9月最小日均流量 | 推荐基流标准（年平均流量百分比分数） |  | 10~次年3月生态流量保障程度赋分（EF1r） | 4~9月生态流量保障程度赋分（EF2r） | 生态流量保障程度指标赋分（EFr） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EF1：一般水期（10~次年3月） | EF2：育幼期（4~9月） |  |  |  |
| 1 | 资源 | 37.6 | 7.8 | 15.5 | 0.21 | 0.41 | 81.4 | 82.4 | 81.4 |

由于资江流域各支流的日流量丰枯变化相对较大，因此最小日均流量占多年平均流量的百分比相对较小，导致生态流量保障程度指标分值相对偏小。

由上表资江流域各评估河段的生态流量保障程度评估结果可知，资江干流上下游段的生态流量保障程度赋分值处于81.4和29.9之间，分布也是上游大于下游，干流大于支流，表现了上游来水量丰富，生态流量保证率高，下游由于用水增加，水资源衰减以致生态流量偏低，是符合河段水资源分布特点的。

资江流域各评估河段的生态流量保障程度评估结果见表5.1.1-5。

表5.1.1-5     资江流域各评估河段生态流量保障程度评估结果表

| 评估河段 | 代表站点 | 河段生态流量保障程度赋分（Efr） |
| --- | --- | --- |
| 资江保护段 | 资源 | 81.4 |
| 资江保留段 |  | 81.4 |
| 资江县城段 |  | 53.9 |
| 资江梅溪段 |  | 53.9 |
| 白竹洞河保护段 |  | 52.0 |
| 白竹洞河保留段 |  | 52.0 |
| 大湾河保护段 |  | 47.7 |
| 大湾河梅溪段 |  | 47.7 |
| 瓜里河保护段 |  | 33.0 |
| 瓜里河保留段 |  | 33.0 |
| 瓜里河开发段 |  | 33.0 |
| 木厂水保留段 |  | 29.9 |
| 木厂水开发段 |  | 29.9 |

（3） 水文水资源评估结果

按照3.6.2节，水文水资源准则层赋分计算公式如下：

HDr= FDr× FDw+ Efr× EFw

根据流量过程变异程度、生态流量保障程度的评估结果，按照上式计算河段水文水资源准则层得分，然后根据河流长度权重法得到河流水文水资源准则层得分，评估结果见表5.1.1-6所示。

表5.1.1-6                水文水资源准则层评估结果表

| 序号 | 河流名称 | 评估河段 | 流量过程变异程度指标 |  | 生态流量保障程度指标 |  | 水文水资源准则层赋分（HDr） | 河流水文水资源准则层赋分（HDr） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分值（FDr） | 权重（FDw） | 分值（EFr） | 权重（EFw） |  |  |
| 1 | 资江干流 | 资江保护段 | 23.8 | 0.3 | 81.4 | 0.7 | 64.1 | 43.1 |
| 2 |  | 资江中锋段 | 23.8 | 0.3 | 81.4 | 0.7 | 64.1 |  |
| 3 |  | 资江县城段 | 22.2 | 0.3 | 53.9 | 0.7 | 44.4 |  |
| 4 |  | 资江梅溪段 | 22.2 | 0.3 | 53.9 | 0.7 | 44.4 |  |
| 11 | 白竹洞河 | 白竹洞河保护段 | 22.8 | 0.3 | 52.0 | 0.7 | 43.2 | 43.2 |
| 12 |  | 白竹洞河保留段 | 22.8 | 0.3 | 52.0 | 0.7 | 43.2 |  |
| 13 |  | 白竹洞河开发段 | 22.8 | 0.3 | 52.0 | 0.7 | 43.2 |  |
| 14 | 大湾河 | 大湾河保护段 | 22.1 | 0.3 | 47.7 | 0.7 | 40.0 | 40.0 |
| 15 |  | 大湾河保留段 | 22.1 | 0.3 | 47.7 | 0.7 | 40.0 |  |
| 16 | 瓜里河 | 瓜里河保护段 | 24.5 | 0.3 | 33.0 | 0.7 | 30.5 | 30.4 |
| 17 |  | 瓜里河保留段 | 24.5 | 0.3 | 33.0 | 0.7 | 30.5 |  |
| 18 |  | 瓜里河开发段 | 24.5 | 0.3 | 33.0 | 0.7 | 30.5 |  |
| 19 | 木厂水 | 木厂水保留段 | 29.3 | 0.3 | 29.9 | 0.7 | 29.7 | 29.7 |
| 20 |  | 木厂水开发段 | 29.3 | 0.3 | 29.9 | 0.7 | 29.7 |  |

### 5.1.2 物理结构评估

（1） 河岸带状况评估（RS）

资江流域河岸带状况评估现场查勘了57个调查点，并填写了资江各评价功能区的河岸带调查表。

根据资江各评价水功能区的河岸带调查表中的数据，参照3.6.1节中河岸带状况的计算方法，分为三个部分进行统计分析，分别为河岸稳定性、河岸植被覆盖度和河岸人工干扰度。由以上三个部分得分再根据各自权重得出资江各评价河段的河岸带状况RSr分数，如表5.1.2-1所示。

表5.1.2-1                 资江流域各评估河段河岸带状况评估分数表

| 序号 | 评估河段 | 调查点名称 | 岸坡稳定性指标分数（BKSr） |  |  | 河岸带植被覆盖度分数（RVSr） |  |  | 河岸带人工干扰程度（RDr） |  |  | 河岸带状况分数 （RSr） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左岸 | 右岸 | 平均值 | 左岸 | 右岸 | 平均值 | 左岸 | 右岸 | 平均值 |  |
| 1 | 资江保护段 | 枫木 | 71.0 | 45.0 | 58.0 | 47.1 | 36.7 | 41.9 | 95.0 | 85.0 | 90.0 | 58.0 |
| 2 | 资江中锋段 | 中锋 | 67.7 | 74.0 | 70.8 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 64.0 |
| 3 | 资江中锋段 | 产子坪 | 51.0 | 51.7 | 51.3 | 40.5 | 33.3 | 36.9 | 60.0 | 0.0 | 30.0 | 38.8 |
| 4 | 资江县城段 | 县城电站 | 69.7 | 51.0 | 49.9 | 35.0 | 23.3 | 33.2 | 100.0 | 75.0 | 83.1 | 49.9 |
|  |  | 风雨桥 | 58.0 | 40.4 |  | 31.7 | 31.7 |  | 85.0 | 75.0 |  |  |
|  |  | 资江二桥 | 43.3 | 43.0 |  | 30.0 | 30.0 |  | 75.0 | 80.0 |  |  |
|  |  | 沈滩 | 53.0 | 41.0 |  | 30.0 | 54.3 |  | 80.0 | 95.0 |  |  |
|  |  | 捉口 | 36.0 | 49.2 |  | 51.0 | 53.8 |  | 85.0 | 85.0 |  |  |
| 5 | 白竹洞河保护段 | 两岔河 | 54.0 | 49.0 | 51.5 | 53.3 | 36.7 | 45.0 | 100.0 | 80.0 | 90.0 | 57.9 |
| 6 | 白竹洞河保留段 | 龙虎 | 29.5 | 42.0 | 35.8 | 33.3 | 46.7 | 40.0 | 85.0 | 90.0 | 87.5 | 50.8 |
| 7 | 白竹洞河开发段 | 嘉会 | 52.5 | 55.7 | 40.9 | 33.3 | 40.0 | 33.3 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 46.9 |
|  |  | 中镇 | 47.0 | 34.3 |  | 36.7 | 43.3 |  | 85.0 | 100.0 |  |  |
|  |  | 沙桥 | 45.0 | 45.3 |  | 40.0 | 40.0 |  | 70.0 | 90.0 |  |  |
|  |  | 白竹洞河口 | 22.0 | 25.3 |  | 16.7 | 16.7 |  | 75.0 | 75.0 |  |  |
| 8 | 大湾河保护段 | 金龙 | 52.5 | 46.0 | 49.3 | 36.7 | 33.3 | 35.0 | 75.0 | 90.0 | 82.5 | 50.4 |
| 9 | 大湾河开发段 | 县下 | 30.8 | 51.0 | 36.4 | 51.0 | 51.0 | 35.0 | 75.0 | 100.0 | 85.8 | 48.1 |
|  |  | 浦城 | 35.0 | 35.0 |  | 10.0 | 10.0 |  | 75.0 | 75.0 |  |  |
| 10 | 瓜里河保护段 | 两安 | 38.0 | 58.7 | 48.4 | 33.3 | 46.7 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 52.1 |
| 11 | 瓜里河保留段 | 红花 | 70.4 | 57.2 | 53.6 | 33.3 | 40.0 | 38.3 | 100.0 | 85.0 | 88.8 | 54.8 |
|  |  | 清塘 | 44.3 | 42.5 |  | 36.7 | 43.3 |  | 85.0 | 85.0 |  |  |
| 12 | 瓜里河开发段 | 走马 | 54.0 | 39.8 | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 100.0 | 75.0 | 87.5 | 55.4 |
|  |  | 庇江 | 54.0 | 44.0 |  | 50.5 | 41.7 |  | 75.0 | 100.0 |  |  |
| 13 | 木厂水保护段 | 公会 | 55.0 | 45.5 | 50.3 | 23.3 | 33.3 | 28.3 | 85.0 | 80.0 | 82.5 | 47.4 |
| 14 | 木厂水开发段 | 樟木 | 48.3 | 33.0 | 35.4 | 38.3 | 40.0 | 37.5 | 90.0 | 85.0 | 82.5 | 48.2 |
|  |  | 富罗 | 33.0 | 44.3 |  | 40.0 | 46.7 |  | 80.0 | 60.0 |  |  |
|  |  | 旺平 | 25.0 | 29.0 |  | 30.0 | 30.0 |  | 90.0 | 90.0 |  |  |

（2） 河流连通阻隔状况评估(RC)

评估范围河段内已建梯级电站共29个。其中资江干流已建梯级4座，白竹洞河河段已建梯级6座，大湾河河段已建梯级3座，瓜里河已建梯级7座，木厂水已建梯级5座。

梯级电站均对径流有调节作用，参照河流连通阻隔状况的计算方法，对于设置有鱼道且设置航道的，不影响部分鱼类迁徙的，河流连通阻隔赋分-25。有鱼道，且正常运行对径流有调节，下泄流量满足生态基流，无梯级电站的评估河段为100分，有梯级电站的评估河段为25分。资江各评价水功能区的河流连通阻隔分数如表5.1.2-2所示。干流以及一级支流评估河段连通阻隔赋分结果见表5.1.2-2所示。

表5.1.2-2                 资江流域各评估河段连通阻隔分数表

| 序号 | 评估河段 | 梯级电站 | 对鱼类阻隔作用 | 生态流量是否满足 | 闸坝阻隔赋分 | 连通阻隔状况赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 |  | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 2 | 资江枫木段 |  | 无阻隔 | 是 | -25 | 75 |
| 3 | 资江县城段 |  | 无阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 4 | 资江梅溪段 | 胡家田电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 9 | 白竹洞河保留段 | 龙虎电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 10 | 白竹洞河开发段 | 中央村 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 11 | 白竹洞河开发段 | 馒头塘 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 12 | 白竹洞河开发段 | 上木岩坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 13 | 白竹洞河开发段 | 虎值电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 14 | 白竹洞河开发段 | 松树林 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 15 | 大湾河开发段 | 念村闸坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 16 | 大湾河开发段 | 中仆头电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 17 | 大湾河开发段 | 城壅水坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 18 | 瓜里河保留段 | 鳖岭村闸坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 19 | 瓜里河保留段 | 白霞街闸坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 20 | 瓜里河保留段 | 吉塘壅水坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 21 | 瓜里河保留段 | 横山闸坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 22 | 瓜里河开发段 | 陶沙村闸坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 23 | 瓜里河开发段 | 裕路闸坝 | 无阻隔 | 是 | 0 | 100 |
| 24 | 瓜里河开发段 | 森冲电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 25 | 木厂水开发段 | 下滩电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 26 | 木厂水开发段 | 白花滩电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 27 | 木厂水开发段 | 僚头电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |
| 28 | 木厂水开发段 | 沙子街坝 | 有鱼道，鱼类不受阻隔 | 是 | -25 | 75 |
| 29 | 木厂水开发段 | 旺平电站 | 无鱼道，部分鱼类受到阻隔 | 是 | -75 | 25 |

（3）湿地保留率评估结果

根据调查与评估河段有水力联系的天然湿地没有。

（4） 物理结构评估结果

根据上述评估结果，已求得资江及其一级支流的河岸带状况分数、河流联通阻隔分数、湿地保留率分数。按照物理结构准则层赋分计算公式：

PFr=RSr * RSw+RCr * RCw +NWLr*NWLw

计算得出资江河流物理结构评估分值，如表5.1.2-4所示。

表5.1.2-4                         资江流域河流物理结构准则层评估结果

| 序号 | 河流名称 | 评估河段 | 河岸带状况分数 （RSr) | 河岸带状况权重 （RSw） | 河流连通阻隔分数 （RCr) | 河流连通阻隔权重 （RCw） | 天然湿地保留率赋分 （NWLr) | 天然湿地保留率权重 （NWLw） | 物理结构准则层赋分 （PFr) | 河流物理结构准则层赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江干流 | 资江源头段 | 58.0 | 0.7 | 100.0 | 0.3 |  |  | 70.6 | 55.8 |
| 2 |  | 资江保护段 | 64.0 | 0.7 | 100.0 | 0.3 |  |  | 74.8 |  |
| 3 |  | 资江枫木段 | 38.8 | 0.7 | 75.0 | 0.3 |  |  | 49.7 |  |
| 4 |  | 资江县城段 | 49.9 | 0.5 | 100.0 | 0.25 |  |  | 67.9 |  |
| 8 |  | 资江梅溪段 | 57.6 | 0.5 | 25.0 | 0.25 |  |  | 51.6 |  |
| 11 | 白竹洞河 | 白竹洞河保护段 | 57.9 | 0.7 | 100.0 | 0.3 |  |  | 70.5 | 49.0 |
| 12 |  | 白竹洞河保留段 | 50.8 | 0.7 | 25.0 | 0.3 |  |  | 43.1 |  |
| 13 |  | 白竹洞河开发段 | 46.9 | 0.7 | 25.0 | 0.3 |  |  | 40.3 |  |
| 14 | 大湾河 | 大湾河保护段 | 50.4 | 0.7 | 100.0 | 0.3 |  |  | 65.3 | 46.7 |
| 15 |  | 大湾河开发段 | 48.1 | 0.5 | 25.0 | 0.25 | 36.0 | 0.25 | 39.3 |  |
| 16 | 瓜里河 | 瓜里河保护段 | 52.1 | 0.7 | 100.0 | 0.3 |  |  | 66.5 | 58.4 |
| 17 |  | 瓜里河保留段 | 54.8 | 0.7 | 100.0 | 0.3 |  |  | 68.3 |  |
| 18 |  | 瓜里河开发段 | 55.4 | 0.7 | 25.0 | 0.3 |  |  | 46.3 |  |
| 19 | 木厂水 | 木厂水保护段 | 47.4 | 0.7 | 100.0 | 0.3 |  |  | 63.1 | 45.0 |
| 20 |  | 木厂水开发段 | 48.2 | 0.7 | 25.0 | 0.3 |  |  | 41.3 |  |

### 5.1.3 水质评估

（1）水温变异状况（WTC）

在评估河段各断面监测水温，评估年水温监测数据如表5.1.3-1所示。

表5.1.3-1   资江流域评估河段水温变异指标赋分结果表

| 序号 | 评估河段 | 站点 | 年均气温 | 变异度 | 水温赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 菜木塘 | 17.2 | 1.4 | 78.8 |
| 2 | 资江县城段 | 平峡口 | 20.8 | 1.4 | 78.8 |
| 3 | 资江梅溪段 | 中平村 | 21.8 | 1.4 | 78.8 |
| 5 | 白竹洞河保护段 | 恭城 | 20.2 | 1.7 | 64.9 |
| 6 | 瓜里河保护段 | 富罗 | 22.3 | 1.4 | 78.8 |

（2） DO水质状况赋分结果

选用各站点监测资料，按照资江丰水期（3-8月）和枯水期（9-2月）进行平均，分别评估丰水期和枯水期赋分，取其最低赋分作为水质项目的赋分。按照DO水质状况指标赋分标准，对河段进行DO水质状况赋分，并以平均值作为评价河段DO水质状况的分值。赋分结果如表5.1.3-2所示：

表5.1.3-2   资江流域评估河段水质指标DO赋分结果

| 序号 | 评估河段 | 站点 | 丰水期赋分 | 枯水期赋分 | 全年赋分 | 评估河段赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 菜木塘 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 资江保护段 | 菜木塘 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 资江枫木段 | 菜木塘 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 资江县城段 | 菜木塘 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 资江县城段 | 平峡口 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 资江梅溪段 | 资江船厂码头 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 白竹洞河保护段 | 大地 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 白竹洞河保留段 | 回龙洲 | 99.7 | 100 | 99.7 | 99.7 |
| 13 | 白竹洞河开发段 | 恭城 | 97.4 | 100 | 97.4 | 97.4 |
| 14 | 大湾河保护段 | 恭城 | 97.4 | 100 | 97.4 | 97.4 |
| 15 | 大湾河开发段 | 恭城 | 97.4 | 100 | 97.4 | 97.4 |
| 16 | 瓜里河保护段 | 中平村 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 瓜里河保留段 | 中平村 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 瓜里河开发段 | 中平村 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 木厂水保护段 | 中平村 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 木厂水开发段 | 中平村 | 100 | 100 | 100 | 100 |

（3） 耗氧有机物（OCP）赋分结果

资江丰水期、枯水期及全年平均耗氧有机物赋分结果如表5.1.3-3~表5.1.3-5所示。

表5.1.3-3   评估河段水质指标高锰酸钾指数（CODMN）赋分结果

| 序号 | 评估河段 | 站点 | 丰水期赋分 | 枯水期赋分 | CODMN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 菜木塘 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 资江县城段 | 平峡口 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 瓜里河保护段 | 中平村 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 白竹洞河保护段 | 大地 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 白竹洞河保留段 | 回龙洲 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 白竹洞河开发段 | 恭城 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | — | 白竹洞河口 | 100 | 100 | 100 |

表5.1.3-4   评估河段水质指标五日生化需氧量指数（BOD5）结果

| 序号 | 评估河段 | 站点 | 丰水期赋分 | 枯水期赋分 | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 菜木塘 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 资江县城段 | 平峡口 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 资江梅溪段 | 资江船厂码头 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 白竹洞河保护段 | 大地 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 白竹洞河保留段 | 回龙洲 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 白竹洞河开发段 | 恭城 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | — | 白竹洞河口 | 100 | 100 | 100 |

表5.1.3-5       评估河段水质指标氨氮（NH3-N）赋分结果

| 序号 | 评估河段 | 站点 | 丰水期赋分 | 枯水期赋分 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 菜木塘 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 资江县城段 | 平峡口 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 资江梅溪段 | 资江船厂码头 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 白竹洞河保护段 | 大地 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 白竹洞河保留段 | 回龙洲 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 白竹洞河开发段 | 恭城 | 92.7 | 100 | 92.7 |
| 9 | — | 白竹洞河口 | 100 | 99.8 | 100 |

根据3.6节计算方法，取高锰酸钾指数、五日生化需氧量、氨氮三个水质项目赋分的平均值作为耗氧有机污染状况赋分（OCPr），得到结果见表5.1.3-6。

表5.1.3-6     评估河段水质指标耗氧有机物OCP赋分结果表

| 序号 | 评估河段 | CODMN | BODr | NH3-N | 评估河段OCP赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 资江枫木段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 资江县城段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 资江梅溪段 | 94.2 | 100 | 100 | 98.1 |
| 11 | 白竹洞河保护段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 白竹洞河保留段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 白竹洞河开发段 | 100 | 100 | 92.7 | 97.6 |
| 14 | 大湾河保护段 | 100 | 100 | 92.7 | 97.6 |
| 15 | 大湾河开发段 | 100 | 100 | 92.7 | 97.6 |
| 16 | 瓜里河保护段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 瓜里河保留段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 瓜里河开发段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 木厂水保护段 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 木厂水开发段 | 100 | 100 | 100 | 100 |

（4） 重金属赋分结果

按照3.6.3节的重金属污染物指标赋分标准，取汞、镉、镉、铬、铅及砷5项水质项目赋分的最低赋分作为重金属污染状况赋分（HMPr）。资江流域各评估河段全年的重金属污染状况赋分结果如表5.1.3-7所示。

表5.1.3-7     评估河段水质指标重金属污染状况赋分结果表

| 序号 | 评估河段 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 全年HMPr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 3 | 资江枫木段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 4 | 资江县城段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 8 | 资江梅溪段 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 |
| 11 | 白竹洞河保护段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 12 | 白竹洞河保留段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 13 | 白竹洞河开发段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 14 | 大湾河保护段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 15 | 大湾河开发段 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 16 | 瓜里河保护段 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 |
| 17 | 瓜里河保留段 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 |
| 18 | 瓜里河开发段 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 |
| 19 | 木厂水保护段 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 |
| 20 | 木厂水开发段 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 |

（5）水质准则层评估结果

以水质状况指标之间的评估采用最差值法，即取各类指标赋分值的最差值作为该水功能区水质状况的评估分值。

WQr=Min(DOr,OCPr,HMPr)

根据水温、DO水质状况、耗氧有机状况、重金属污染状况的评估结果，按上式计算各评估河段水质准则层得分，然后按照河流长度权重法计算河流水质准则层赋分，评估结果如表5.1.3-8所示。

表5.1.3-8                水质准则层评估结果

| 序号 | 评估河段 | 水温 WTr | 溶解氧状况DOr | 耗氧有机状况OCPr | 重金属状况HMPr | 河段水质准则层赋分WQr | 河流水质准则层 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 78.8 | 100 | 100 | 90 | 78.8 | 71.7 |
| 2 | 资江保护段 | 78.8 | 100 | 100 | 90 | 78.8 |  |
| 3 | 资江枫木段 | 78.8 | 100 | 100 | 90 | 78.8 |  |
| 4 | 资江县城段 | 78.8 | 100 | 100 | 90 | 78.8 |  |
| 5 | 资江县城段 | 78.8 | 100 | 100 | 70 | 70 |  |
| 6 | 资江梅溪开发段 | 78.8 | 100 | 100 | 70 | 70 |  |
| 11 | 白竹洞河保护段 | 64.9 | 100 | 100 | 90 | 64.9 | 64.9 |
| 12 | 白竹洞河保留段 | 64.9 | 99.7 | 100 | 90 | 64.9 |  |
| 13 | 白竹洞河开发段 | 64.9 | 97.4 | 97.6 | 90 | 64.9 |  |
| 14 | 大湾河保护段 | 64.9 | 97.4 | 97.6 | 90 | 64.9 | 64.9 |
| 15 | 大湾河开发段 | 64.9 | 97.4 | 97.6 | 90 | 64.9 |  |
| 16 | 瓜里河保护段 | 78.8 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| 17 | 瓜里河保留段 | 78.8 | 100 | 100 | 70 | 70 |  |
| 18 | 瓜里河开发段 | 78.8 | 100 | 100 | 70 | 70 |  |
| 19 | 木厂水保护段 | 78.8 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| 20 | 木厂水开发段 | 78.8 | 100 | 100 | 70 | 70 |  |

根据水质准则层评估结果，资江、白竹洞河、大湾河、瓜里河、木厂水5条河流水质赋分都不高，均小于80分，查计算过程，主要是水温变异度较高所致。

### 5.1.4 生物评估

（1） 附生硅藻（ED）

资江流域设置样点具体情况如表5.1.4-1所示：

表5.1.4-1            资江流域附生硅藻样点基本信息

| 站点 | 经度（E） | 纬度（N） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛冲口 | 110°28′52″ | 25°45′11″ | 资江保护段 |
| 相公山 | 110°28′16″ | 24°56′53″ | 资江县城段上游 |
| 黑山脚 | 110°38′30″ | 24°38′31″ | 资江梅溪开发段下游 |
| 小栗田 | 111°05′16″ | 24°48′33″ | 白竹洞河保护段上游 |
| 婆冲口 | 111°05′12″ | 24°50′29″ | 白竹洞河保护段下游 |
| 龙虎村 | 110°57′13″ | 25°04′44″ | 白竹洞河保留段 |
| 泗安村 | 110°51′53″ | 24°58′33″ | 白竹洞河开发段上游 |
| 茶江桥 | 110°40′20″ | 24°36′45″ | 白竹洞河开发段下游 |
| 定卜 | 110°15'46.9" | 24°07'48.8" | 大湾河保护段 |
| 丰鱼井 | 110°14′49″ | 24°24′41″ | 大湾河开发段上游 |
| 荷包洲 | 110°32′43″ | 24°34′40″ | 大湾河开发段下游 |
| 四方石 | 111°07′17″ | 24°44′28″ | 瓜里河保护段 |
| 十二车 | 111°08′38″ | 24°28′06″ | 瓜里河保留段 |
| 石狗村 | 110°56′05″ | 24°15′05″ | 瓜里河开发段 |
| 龙湾 | 111°16′13″ | 24°11′00″ | 木厂水开发段上游 |
| 三合村 | 111°05′22″ | 23°55′46″ | 木厂水开发段下游 |

本次调查，在资江干流共检测出底栖硅藻18属60种，其中，桥弯藻种类最多，共有12种；其次为异极藻有9种；曲壳藻和脆杆藻各6种；菱形藻和舟形藻各5种；针杆藻和羽纹藻各3种；直链藻2种；双眉藻、窗纹藻、卵形藻、等片藻、双菱藻、平丝藻、布纹藻、微肋藻、平板藻各1种。

1）附生硅藻指数计算及评价方法

硅藻指数IPS特定污染敏感指数、IBD硅藻生物指数均通过软件Omniaia6.0算出。

利用计算出的硅藻指数值进行生态质量评价，与IPS和IBD硅藻指数对应的5级生态质量见下表。

表5.1.4-2             底栖硅藻IPS和IBD评价等级表

| 硅藻指数 | 结果 |
| --- | --- |
| IPS-IBD≥17 | 很好 |
| 17>IPS-IBD≥13 | 好 |
| 13>IPS-IBD≥9 | 中等 |
| 9>IPS-IBD≥5 | 差 |
| IPS-IBD＜5 | 很差 |

2）附生硅藻指数赋分

本次调查资江流域底栖硅藻指数各站位存在差异。其中四方石站IPS与IBD均为最高，分别为19.2和18.9，其次为定卜、毛冲口，均位于上游，硅藻指数指数上游>中游>下游，与香浓多样性指数趋势一致。

按照3.6.4节，评估河段附生硅藻指标赋分计算公式如下：

ED=min（IPS,IBD）

计算得到评估结果如表5.1.4-3。

表5.1.4-3      资江流域各评估河段附生硅藻指标评估赋分表

| 评估河段 | 特定污染敏感指数 |  | 硅藻生物指数 |  | 监测点附生硅藻指数ED | 综合水质生态等级 | 河段附生硅藻指数赋分EDr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPS | 水质生态等级 | IBD | 水质生态等级 |  |  |  |
| 资江保护段 | 19.2 | 很好 | 18.9 | 很好 | 18.9 | 很好 | 100 |
| 资江保护段 | 17.4 | 很好 | 17.2 | 很好 | 17.2 | 很好 | 100 |
| 资江枫木段 | 17.3 | 很好 | 16.8 | 好 | 16.8 | 好 | 98.7 |
| 资江县城段 | 13.2 | 好 | 12.7 | 中等 | 12.7 | 中等 | 73.1 |
| 资江县城段 | 15.5 | 好 | 15.2 | 好 | 15.2 | 好 | 88.8 |
| 资江县城段 | 17.4 | 很好 | 17.7 | 很好 | 17.4 | 很好 | 100 |
| 资江县城段 | 16.3 | 好 | 16.3 | 好 | 16.3 | 好 | 95.6 |
| 资江县城段 | 14.5 | 好 | 14.7 | 好 | 14.5 | 好 | 84.4 |
| 资江梅溪开发段 | 15.3 | 好 | 14.8 | 好 | 14.8 | 好 | 86.2 |
| 资江梅溪开发段 | 13.6 | 好 | 12.5 | 中等 | 12.5 | 中等 | 71.9 |
| 资江县城段 | 10.8 | 中等 | 11.2 | 中等 | 10.8 | 中等 | 61.2 |
| 资江梅溪段 | 12.8 | 中等 | 12.6 | 中等 | 12.6 | 中等 | 72.5 |
| 白竹洞河保护段 | 17.5 | 很好 | 17.7 | 很好 | 17.5 | 很好 | 100 |
| 白竹洞河保护段 | 18.9 | 很好 | 18.2 | 很好 | 18.2 | 很好 | 100 |
| 白竹洞河保留段 | 17.3 | 很好 | 17.6 | 很好 | 17.3 | 很好 | 100 |
| 白竹洞河开发段 | 17.2 | 很好 | 17.4 | 很好 | 17.2 | 很好 | 100 |
| 大湾河保护段 | 19.4 | 很好 | 18.9 | 很好 | 18.9 | 很好 | 100 |
| 大湾河开发段 | 17.2 | 很好 | 16.5 | 好 | 16.5 | 好 | 96.9 |
| 大湾河开发段 | 15.4 | 好 | 14.7 | 好 | 14.7 | 好 | 85.6 |
| 瓜里河保护段 | 19.4 | 很好 | 19.2 | 很好 | 19.2 | 很好 | 100 |
| 瓜里河保留段 | 15.8 | 好 | 16.3 | 好 | 15.8 | 好 | 92.5 |
| 瓜里河开发段 | 10.7 | 中等 | 11.5 | 中等 | 10.7 | 中等 | 60.6 |
| 木厂水保护段 | 18.2 | 很好 | 17.8 | 很好 | 17.8 | 很好 | 100 |
| 木厂水开发段 | 16.3 | 好 | 16.2 | 好 | 16.2 | 好 | 95 |
| 木厂水开发段 | 12.4 | 中等 | 13.5 | 好 | 12.4 | 中等 | 71.2 |

IBD和IPS指数值及水质评价结果显示，IPS、IBD二项硅藻指数评价整体一致，且两项指数在各个样点的指数值都比较接近。从综合水质等级上来看，资江干流综合水质等级介于“很好”和“差”之间，水质从上游往下游逐渐为变差的趋势，其中在保护段和兴安段综合水质“很好”，在灵川段和桂林段上游综合水质为“好”，在桂林段下游综合水质变差为“中等”，这可能与该段旅游开发有关，资江进入阳朔段上游后综合水质等级变好，为“很好”，这可能与该河段受人为影响较少，河流的自身净化有关，但进入阳朔段下游至梅溪开发段上游水质综合等级变差为“好”，资江进入资江梅溪开发段下游后随着沿河两岸城镇生活污水的排入、河道养殖及河道挖沙活动的加剧，河流水质综合等级变差为中等，资江进入苍梧保留段水质更差，水质综合等级为差。资江各支流中，白竹洞河水质较好，各评估河段除了恭城梅溪开发段下游水质综合等级为“好”外，其他各河段均为“很好”；大湾河除了在保护段水质综合等级为“很好”外，其他河段均为“好”；瓜里河在保护段水质综合等级为“很好”，随后河流受河道挖沙，城镇污染排放等人类影响加剧，在钟山保留段水质综合等级为“好”，在昭平保留段为“中等”；木厂水水质综合等级结果与瓜里河类似，各河段水质综合等级依次降低。

（2） 底栖动物（ZB）

根据在资江建立的B-IBI指数的计算方法和健康分级等级，资江流域的健康状况见表5.1.4-4所示。

表5.1.4-4        资江流域各评估河段底栖动物评估赋分表

| 序号 | 河流名称 | 评估河段 | 站点 | BIBI | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江 | 资江保护段 | 毛冲口 | 2.6 | 100 |
| 2 | 资江 | 资江保护段 | 大江桥 | 2.87 | 65 |
| 3 | 资江 | 资江枫木段 | 三街 | 2.16 | 89.4 |
| 4 | 资江 | 资江县城段 | 省里, | 1.22 | 50.3 |
| 5 | 资江 | 资江县城段 | 相公山 | 2.01 | 77.7 |
| 6 | 资江 | 资江梅溪开发段 | 茶江桥,黑山脚 | 1.69 | 69.9 |
| 7 | 资江 | 资江县城段 | 鲤鱼堂 | 1.6 | 66 |
| 8 | 资江 | 资江梅溪段 | 棋盘 | 1.81 | 74.7 |
| 11 | 白竹洞河 | 白竹洞河保护段 | 婆冲口,小栗田 | 3.01 | 100 |
| 12 | 白竹洞河 | 白竹洞河保留段 | 龙虎村 | 2.48 | 100 |
| 13 | 白竹洞河 | 白竹洞河开发段 | 泗安村 | 3.59 | 100 |
| 14 | 大湾河 | 大湾河保护段 | 定卜 | 3.02 | 100 |
| 15 | 大湾河 | 大湾河开发段 | 丰鱼井,荷包洲 | 2.34 | 97 |
| 16 | 瓜里河 | 瓜里河保护段 | 四方石 | 2.77 | 100 |
| 17 | 瓜里河 | 瓜里河保留段 | 十二车 | 2.49 | 100 |
| 18 | 瓜里河 | 瓜里河开发段 | 石狗村 | 1.11 | 45.9 |
| 19 | 木厂水 | 木厂水保护段 | 大成桥 | 3.32 | 100 |
| 20 | 木厂水 | 木厂水开发段 | 龙湾,三合村 | 1.96 | 80.8 |

（3） 鱼类损失指数

根据《广西淡水鱼类志》上世纪80年代资江流域有鱼类19科146种。通过实地调查，结合渔业捕捞生产采集鱼类标本，同时对当地渔民进行调查走访，本次调查有鱼类17科136种，其中鲤科80种，占种类数的58.82%；鳅科15种，占种类数的，11.03%；平鳍鳅科10种；鲿科9种、鰕虎鱼科4种；鮨科和鲇科各3种；鮡科和刺鳅科各2种，鳢科、胡子鲇科、银鱼科、斗鱼科、合鳃鱼科、沙塘鳢科、鳗鲡科及鲀科各1种。本次调查相对80年代没有的鱼类为10种，分别为鮨科的长身鳜和波纹鳜, 鲤科的唇鲮、稀有白甲鱼、小口白甲鱼、长麦穗鱼、叶结鱼、单纹似鳡，长臀鮠科的长臀鮠以及钝头鮠科的修仁[鱼央]。

根据以上调查结果和收集到的数据资料，按照1980年前后鱼类种类统计，FO=136，FE==146，则FOE=82/98=0.9315，查表并内插鱼类损失指标赋分=90.9，属健康状况。

（4） 水生生物评估结果

根据3.6.4节计算公式，生物准则层赋分计算公式如下：

ALr=min（BIBIr，FOEr，EDr）

根据大型无脊椎动物完整性、鱼类生物损失、附生硅藻指数的评估结果，按上式计算生物准则层得分，评估结果如表5.1.4-5所示。

表5.1.4-5                 生物准则层评估结果表

| 序号 | 河流名称 | 评估河段 | 大型无脊椎动物完整性指标赋分BIBIr | 鱼类生物损失指标赋分FOEr | 附生硅藻指数赋分Edr | 河段生物准则层赋分 | 河流生物准则层赋分Alr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江干流 | 资江保护段 | 100 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 65.2 |
| 2 |  | 资江保护段 | 65 | 90.9 | 100.0 | 65 |  |
| 3 |  | 资江枫木段 | 89 | 90.9 | 98.7 | 89.4 |  |
| 4 |  | 资江县城段 | 50 | 90.9 | 80.9 | 50.3 |  |
| 5 |  | 资江县城段 | 78 | 90.9 | 93.3 | 77.7 |  |
| 6 |  | 资江梅溪开发段 | 70 | 90.9 | 79.1 | 69.9 |  |
| 11 | 白竹洞河 | 白竹洞河保护段 | 100 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 90.9 |
| 12 |  | 白竹洞河保留段 | 100 | 90.9 | 100.0 | 90.9 |  |
| 13 |  | 白竹洞河开发段 | 100 | 90.9 | 100.0 | 90.9 |  |
| 14 | 大湾河 | 大湾河保护段 | 100 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 90.9 |
| 15 |  | 大湾河开发段 | 97 | 90.9 | 91.3 | 90.9 |  |
| 16 | 瓜里河 | 瓜里河保护段 | 100 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 71.1 |
| 17 |  | 瓜里河保留段 | 100 | 90.9 | 92.5 | 90.9 |  |
| 18 |  | 瓜里河开发段 | 46 | 90.9 | 60.6 | 45.9 |  |
| 19 | 木厂水 | 木厂水保护段 | 100 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 82.5 |
| 20 |  | 木厂水开发段 | 81 | 90.9 | 83.1 | 80.8 |  |

### 5.1.5 生态完整性评估

按照3.6.5节生态完整性赋分方法，计算得到各评估河段生态完整性指标赋分后，采用长度权重法获得资江流域各评估河段河流生态完整性指标评估赋分。

对水文水资源、物理结构、水质和生物准则层进行综合评估，得到评估结果，结果显示，资江梅溪开发段、资江县城段、资江梅溪段、白竹洞河开发段、大湾河开发段、瓜里河开发段、木厂水开发段等9个河段的得分在41.2~59.8之间，处于亚健康状况，其他11个河段的得分在60.1~77.9之间，均处于健康状况。

评估范围内各评估河流生态完整性见下表5.1.5-1所示。

表5.1.5-1                     评估河流生态完整性评估结果表

| 序号 | 评估河段 |  | 水文水资源准则层 |  | 物理结构准则层 |  | 水质准则层 |  |  | 生物准则层 |  | 完整性赋分（REIr) | 河段健康状态 | 河流生态完整性赋分 | 河流健康状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 赋分（HDr） | 权重（HDw） | 赋分（PFr） | 权重（PFw） | 赋分（WQr） | 权重（WQw） |  | 赋分（ALr） | 权重（ALw） |  |  |  |  |
| 1 | 资江保护段 |  | 64.1 | 0.2 | 70.6 | 0.2 | 78.8 | 0.2 |  | 90.9 | 0.4 | 79 | 健康 | 60.2 | 健康 |
| 2 | 资江保护段 |  | 64.1 | 0.2 | 74.8 | 0.2 | 78.8 | 0.2 |  | 65 | 0.4 | 69.5 | 健康 |  |  |
| 3 | 资江枫木段 |  | 44.4 | 0.2 | 49.7 | 0.2 | 78.8 | 0.2 |  | 89.4 | 0.4 | 70.3 | 健康 |  |  |
| 4 | 资江县城段 |  | 44.4 | 0.2 | 67.9 | 0.2 | 78.8 | 0.2 |  | 50.3 | 0.4 | 58.3 | 亚健康 |  |  |
| 5 | 资江县城段 |  | 40.8 | 0.2 | 66.9 | 0.2 | 70 | 0.2 |  | 77.7 | 0.4 | 66.6 | 健康 |  |  |
| 6 | 资江梅溪开发段 |  | 34 | 0.2 | 65.3 | 0.2 | 70 | 0.2 |  | 69.9 | 0.4 | 61.8 | 健康 |  |  |
| 11 | 白竹洞河保护段 |  | 43.2 | 0.2 | 70.5 | 0.2 | 64.9 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 72.1 | 健康 | 67.8 | 健康 |
| 12 | 白竹洞河保留段 |  | 43.2 | 0.2 | 43.1 | 0.2 | 64.9 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 66.6 | 健康 |  |  |
| 13 | 白竹洞河开发段 |  | 43.2 | 0.2 | 40.3 | 0.2 | 64.9 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 66 | 健康 |  |  |
| 14 | 大湾河保护段 |  | 40 | 0.2 | 65.3 | 0.2 | 64.9 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 70.4 | 健康 | 66.7 | 健康 |
| 15 | 大湾河开发段 |  | 40 | 0.2 | 39.3 | 0.2 | 64.9 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 65.2 | 健康 |  |  |
| 16 | 瓜里河保护段 | 30.4 |  | 0.2 | 66.5 | 0.2 | 70 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 69.7 | 健康 | 60.2 | 健康 |
| 17 | 瓜里河保留段 | 30.4 |  | 0.2 | 68.3 | 0.2 | 70 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 70.1 | 健康 |  |  |
| 18 | 瓜里河开发段 | 30.4 |  | 0.2 | 46.3 | 0.2 | 70 | 0.2 | 45.9 |  | 0.4 | 47.7 | 亚健康 |  |  |
| 19 | 木厂水保护段 | 29.7 |  | 0.2 | 63.1 | 0.2 | 70 | 0.2 | 90.9 |  | 0.4 | 68.9 | 健康 | 61.9 | 健康 |
| 20 | 木厂水开发段 | 29.7 |  | 0.2 | 41.3 | 0.2 | 70 | 0.2 | 80.8 |  | 0.4 | 60.5 | 健康 |  |  |
| 1-20 | 资江流域 | 39.7 |  | 0.2 | 52.7 | 0.2 | 69.2 | 0.2 | 75.4 |  | 0.4 | 62.5 | 健康 | 62.5 | 健康 |

5.2 社会服务功能评估

### 5.2.1 水功能区达标率评估

根据2.4节水功能区划分的结果，资江干流及其支流共划分为19个一级水功能区，其中资江干流划分为7个水功能区，白竹洞河流划分为5个水功能区，大湾河流划分为2个水功能区，瓜里河划分为2个水功能区，木厂水划分为3个水功能区；资江干流及其支流共划分为22个二级水功能区，其中资江干流划分为14个水功能区，白竹洞河流划分为4个水功能区，大湾河流划分为3个水功能区，木厂水划分为1个水功能区。

根据各2021年重要江河水库水功能区水质达标评价信息表流域水资源质量月报（2021年第 1~12 期）的成果。资江干流及其支流水功能区水质2021年全年均达标，达标率为100%。

赋分结果为WFZr=100。

### 5.2.2 水资源开发利用率评估

（1） 水资源量

1）降水资源总量

根据《2019年桂林市水资源公报》统计，资源县年降水深为1520mm，折合年降水总量43.4亿m3。受气候和地形影响，资源县降雨年内分配很不均匀，雨季大都集中在3～8月，约占年雨量的76.2%。

2）地表水资源量

资源县多年平均年径流总量为26.3亿m3。流域季节水量分配极不均匀，枯季期水量只占年水量的17.3%。年际之间变化亦较大。

3）地下水资源量

地下水资源量系指与降水、地表水有直接补排关系的地下水总补给量。根据广西水资源调查与评价，资源县流域多年平均地下水资源量约7.06亿m3。

4）流域水资源总量

资源县流域多年平均地表水资源量26.3亿m3；地下水资源量基本上属于与地表水资源的重复计算量。流域多年平均水资源总量为26.3亿m3，多年径流深1056.2mm，多年平均径流系数为0.48。

（2） 现状供水量

1）地表水源供水量

根据桂林市2019年水资源公报供水报表成果，2019年资源县地表水供水量1.24亿m3。其中蓄水工程供水量为15.24亿m3，占地表水总供水量的58.9%；引水工程供水量为6.38亿m3，占地表水总供水量的24.7%；提水工程供水量为4.27亿m3，占地表水总供水量的16.5%。

（2）地下水源供水量

资源县目前还未对地下水进行开采利用。供水量为0亿m3

（3）其他水源供水量

资源县没有其他水源供水量，供水量为0亿m3。

（4）总供水量

2019年资源县总供水量为1.24亿m3，其中地表水供水量1.24亿m3，占总供水量的100%；地下水及其他水源供水量为0亿m3，占总供水量的0.0%

具体的资江流域供水量统计见表5.2.2-1。

表5.2.2-1      2019年资源县供水量统计表 单位：万m3

| 序号 | 河名 | 地表水源供水量 |  |  |  | 地下水源供水量 | 其他水源供水量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蓄水工程 | 引水工程 | 提水工程 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 白竹洞河 | 35580 | 12330 | 2810 | 50720 | 972 | 0 | 51690 |
| 2 | 大湾河 | 20490 | 7590 | 1240 | 29320 | 320 | 0 | 29640 |
| 3 | 木厂水 | 16750 | 2440 | 6540 | 25740 | 1110 | 0 | 26850 |
| 4 | 瓜里河 | 4710 | 984 | 1580 | 7280 | 118 | 0 | 7390 |
| 5 | 资江干流 | 74860 | 40490 | 30500 | 145850 | 2530 | 205 | 148590 |
| 6 | 资江 | 152390 | 63840 | 42680 | 258910 | 5050 | 205 | 264170 |

（3） 水资源开发利用率赋分

根据上述水资源量和供水量的统计分析，资源县水资源开发利用程度见下表5.2.2-2。

表5.2.2-2       广西资江流域水资源现状开发利用调查统计表

| 流域 | 水资源量（亿m3） | 2019年供水量（亿m3） | 水资源开发利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资江流域 | 26.3 | 1.24 | 4.17 |

由上表可知，广西资江流域多年平均水资源总量26.3亿m3，2019年总供水量1.24亿m3，2019年广西资江流域的水资源开发利用率为4.17%，远低于国际公认的40%的警示线。按照3.7.2节中的评估赋分模型，赋分结果为WRUr=100。

### 5.2.3 防洪达标率评估

根据收集得到桂林市、贺州市和梧州市防洪堤调查表，本次资江流域评估范围内的河流有资江、白竹洞河、大湾河、瓜里河、木厂水等5条河流。

根据现场踏勘及收集到的资江流域两岸水利工程资料统计，按已在建达标防洪堤长度占规划防洪堤长度的比例确定达标河段的长度，然后按3.7.4节计算河流防洪指标指数（FLD），防洪指标指数计算公式如下：

式中， FLD为河流防洪指标； RIVLn为河段n的长度，评估河流根据防洪规划划分；RIVBn 根据河段防洪工程是否满足规划要求进行；RIVBn=1，不达标，RIVBn=0；RIVWFn 为河段规划防洪标准重现期（如100年） 。

根据计算得到的防洪指标数进行赋分，各评估河流防洪指标分值（FLDr）如表5.2.3-1所示。

表5.2.3-1                                   资江流域防洪达标评估结果表

| 序号 | 河流名称 | 防洪区 | 河段总长（km） | 城区段已建堤防(km) | 乡村已建堤防（km） | 城区段达标长度（km） | 乡村段达标长度（km） | 重现期（年） | 河流防洪指标FLD（%） | 防洪指标赋分FLDr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江 | 资江保护段 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 95.8 | 100.0 |
| 2 | 资江 | 资江保护段 | 20 | 0 | 8 | 0 | 18 | 10 | 95.8 | 100.0 |
| 3 | 资江 | 资江枫木段 | 39 | 0 | 2 | 0 | 37 | 20 | 95.8 | 100.0 |
| 4 | 资江 | 资江县城段 | 52 | 18 | 5 | 37 | 16 | 20 | 95.8 | 100.0 |
| 5 | 资江 | 资江县城段 | 55 | 3 | 8 | 3 | 52 | 20 | 95.8 | 100.0 |
| 6 | 资江 | 资江梅溪开发段 | 37.0 | 4.1 | 13.2 | 4.1 | 33.0 | 20 | 95.8 | 100.0 |
| 11 | 白竹洞河 | 白竹洞河保护段 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 10 | 96.2 | 100.0 |
| 12 | 白竹洞河 | 白竹洞河保留段 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 10 | 96.2 | 100.0 |
| 13 | 白竹洞河 | 白竹洞河开发段 | 81.0 | 2.2 | 5.6 | 2.2 | 73.7 | 20 | 96.2 | 100.0 |
| 14 | 大湾河 | 大湾河保护段 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 10 | 94.2 | 96.2 |
| 15 | 大湾河 | 大湾河开发段 | 87.0 | 2.2 | 4.9 | 2.2 | 77.9 | 20 | 94.2 | 96.2 |
| 16 | 瓜里河 | 瓜里河保护段 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 10 | 97.0 | 100.0 |
| 17 | 瓜里河 | 瓜里河保留段 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 10 | 97.0 | 100.0 |
| 18 | 瓜里河 | 瓜里河开发段 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 10 | 97.0 | 100.0 |
| 19 | 木厂水 | 木厂水平桂昭平保留段 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 10 | 98.2 | 100.0 |
| 20 | 木厂水 | 木厂水开发段 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 10 | 98.2 | 100.0 |

### 5.2.4 公众满意度评估

公众满意度评估采取发放调查表方式进行。调查表样式如附表3所示。2021年9月~2021年12月在资江流域发放公众参与调查问卷172份，回收163份，回收率达94.8%。通过收集分析公众调查表，统计有效调查表成果如下：

（1） 调查对象统计

主要调查的内容是：调查对象与河流的关系以及他们的文化程度、职业特征还有年龄。具体信息见下表5.2.4-1。

表5.2.4-1             调查问卷统计的调查对象信息表

| 序号 | 调查对象统计 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与河流的关系 | 沿河居民 | 112 |
|  |  | 河道管理者 | 11 |
|  |  | 河道周边从事生产活动 | 26 |
|  |  | 旅游经常来河道 | 4 |
|  |  | 旅游偶尔来河道 | 10 |
|  |  | 未填写 |  |
| 2 | 文化程度 | 本科 | 33 |
|  |  | 大专 | 25 |
|  |  | 中专 | 24 |
|  |  | 高中 | 23 |
|  |  | 初中 | 24 |
|  |  | 小学 | 30 |
|  |  | 未填写 |  |
| 3 | 职业特征 | 水利相关工作人员 | 13 |
|  |  | 工人 | 26 |
|  |  | 农民 | 74 |
|  |  | 个体 | 46 |
|  |  | 学生 | 4 |
|  |  | 其他 |  |
| 4 | 年龄组成 | 20岁以下 | 3 |
|  |  | 21-30岁 | 10 |
|  |  | 31-40岁 | 51 |
|  |  | 41-50岁 | 51 |
|  |  | 50岁以上 | 48 |
|  |  | 未填写 |  |

（2） 调查问题统计分析

1）河流对个人生活的重要性

资江流域被调查的公众中，认为河流对个人生活很重要的占49.7%，认为较重要的占26.4%，认为重要性一般的占23.3%，认为不重要的占0.6%。

2）河流状况评估

资江流域调查对象评估河流水量、河流水质、河滩上的树草状况、河滩上的垃圾堆放、鱼类数量、大鱼总量状况、本地鱼类变化情况结果。被调查的公众知道的本地鱼种类包括：大头鱼、罗非鱼、草鱼、鲶鱼、塘角鱼、鲤鱼、青鱼、黄鳝、马口鱼。

表5.2.4-2          资江流域调查对象评估河流状况结果表

| 序号 | 调查内容 |  |  |  | 评估范围（调查总人数163） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人数 | 比例（%） |
| 1 | 河流水量 |  | 太少 |  | 23 | 14.1 |
|  |  |  | 还可以 |  | 137 | 84.0 |
|  |  |  | 太多 |  | 3 | 1.8 |
|  |  |  | 不好判断 |  |  |  |
| 2 | 河流水质 |  | 清洁 |  | 99 | 60.7 |
|  |  |  | 一般 |  | 52 | 31.9 |
|  |  |  | 比较脏 |  | 11 | 6.7 |
|  |  |  | 太脏 |  | 1 | 0.6 |
| 3 | 河滩树草状况 |  | 河滩上树草太少 |  | 48 | 29 |
|  |  |  | 河滩上树草数量还可以 |  | 115 | 71 |
| 4 | 河滩垃圾情况 |  | 无垃圾堆放 |  | 139 | 85 |
|  |  |  | 有垃圾堆放 |  | 24 | 15 |
| 5 | 鱼类数量 |  | 数量少很多 |  | 22 | 13 |
|  |  |  | 数量少了一些 |  | 67 | 41 |
|  |  |  | 没有变化 |  | 63 | 39 |
|  |  |  | 数量少很多 |  | 11 | 7 |
| 6 | 大鱼重量状况 |  | 重量少很多 |  | 44 | 27 |
|  |  |  | 重量少了一些 |  | 24 | 15 |
|  |  |  | 没有变化 |  | 95 | 58 |
|  |  |  | 重量大了 |  |  |  |
| 7 | 本地鱼类情况 | 对本地鱼类了解情况 |  | 了解一些 |  |  |
|  |  |  |  | 未表态 |  |  |
|  |  | 本地鱼类种类变化情况 |  | 以前有，现在完全没有 | 24 | 14.7 |
|  |  |  |  | 以前有，现在部分没有 | 3 | 1.8 |
|  |  |  |  | 没有变化 | 136 | 83.4 |
|  |  |  |  | 未表态 |  |  |

3）河流适宜性状况和历史及文化保护程度

资江流域调查对象评估河道景观、近水难易程度、散步与娱乐休闲活动及与河流相关的历史文化保护程度结果见表5.2.4-3。

表5.2.4-3        资江流域调查对象评估河流适宜性状况表

| 序号 | 调查内容 |  | 评估范围（调查总人数163） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 | 比例（%） |
| 1 | 河道景观 | 优美 | 113 | 69.3 |
|  |  | 一般 | 48 | 29.4 |
|  |  | 丑陋 | 2 | 1.2 |
| 2 | 近水难易程度 | 容易且安全 | 121 | 74 |
|  |  | 难或不安全 | 42 | 26 |
| 3 | 散步与娱乐休闲活动 | 适宜 | 141 | 87 |
|  |  | 不适宜 | 22 | 13 |
| 4 | 历史古迹或文化名胜了解情况 | 不清楚 | 113 | 69.3 |
|  |  | 知道一些 | 48 | 29.4 |
|  |  | 比较了解 | 2 | 1.2 |
| 5 | 历史古迹或文化名胜保护与开发情况 | 没有保护 | 28 | 17 |
|  |  | 有保护但不对外开放 | 4 | 2 |
|  |  | 有保护也对外开放 | 131 | 80 |
|  |  | 未表态 |  |  |

4）对河流的满意程度

资江被调查的公众对资江现状满意的占54.0%，很满意的占14.7%，不满意的占14.7%，很不满意的占1.2%，具体见表5.2.4-4。不满意的原因是来水量年内分配不均， 缺乏水利工程对来水量的调节。沿河居民环保意识不强；基础设施不完善，污水未经处理直接排放；河岸有坍塌，缺乏水利工程的保护。

公众希望的河流状况是应做好植被保护，做些水利工程，以增加灌溉面积，来水量较少，电鱼的人太多，应控制一下，水质较好，河流流量在枯水期较大，水中鱼类较多，岸边有安全的休闲场所；保持水质清洁，河岸及河库动植物多样性，相关管理规范化，杜绝电鱼、网鱼现象。

表5.2.4-4        资江流域调查对象评估河流满意程度结果表

|  |  | 评估范围（调查总人数163） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 比例（%） |
| 满意程度 | 很满意（100） | 24 | 14.7 |
|  | 满意（≥80） | 88 | 54.0 |
|  | 基本满意（≥60） | 25 | 15.3 |
|  | 不满意（≥30） | 24 | 14.7 |
|  | 很不满意（≥0） | 2 | 1.2 |
|  | 未表态 |  |  |

（3） 公众满意度评估结果

根据收集有效调查表调查成果，根据公众总体评估赋分，按照公式和公众类型权重表计算公众满意度指标，赋分结果见下表5.2.4.3。

表5.2.4-5         资江干支流公众满意度评估结果赋分表

| 评估范围 | 发放问卷数 | 回收问卷数 | 河流综合赋分结果 | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资江流域 | 172 | 163 | 81.5 | 满意 |
| 白竹洞河 |  |  | 76.6 | 满意 |
| 大湾河 |  |  | 82.6 | 满意 |
| 瓜里河 |  |  | 77.3 | 满意 |
| 木厂水 |  |  | 78.8 | 满意 |

### 5.2.5 社会服务功能准则层评估

社会服务功能准则层包括4个指标，根据水功能区达标指标、水资源开发指标、防洪指标及公众满意度指标的评估结果，资江流域社会服务功能准则层社会赋分计算根据3.7.2节公式：

SSr=WFZr×WFZw+WRUr×WRUw+FLDRr×FLDRw+PPr×PPw

4个指标的各自权重均为0.25，计算得到社会服务功能准则层综合赋分结果见表5.2.5：

表5.2.5              资江流域社会服务功能评估结果表

| 序号 | 河流名称 | 水功能区达标指标 | 水资源开发利用指标 | 防洪指标 | 公众满意度指标 | 社会服务功能赋分（SSr） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 赋分WFZr | 赋分WRUr | 赋分FLDr | 赋分PPr |  |
| 1 | 资江保护段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 94.9 |
| 2 | 资江保护段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 94.9 |
| 3 | 资江枫木段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 94.9 |
| 4 | 资江县城段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 94.9 |
| 5 | 资江县城段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 94.9 |
| 6 | 资江梅溪开发段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 94.9 |
| 11 | 白竹洞河保护段 | 100 | 100 | 100 | 76.6 | 94.1 |
| 12 | 白竹洞河保留段 | 100 | 100 | 100 | 76.6 | 94.1 |
| 13 | 白竹洞河开发段 | 100 | 100 | 100 | 76.6 | 94.1 |
| 14 | 大湾河保护段 | 100 | 100 | 96.2 | 82.6 | 94.7 |
| 15 | 大湾河开发段 | 100 | 100 | 96.2 | 82.6 | 94.7 |
| 16 | 瓜里河保护段 | 100 | 100 | 100 | 77.3 | 94.3 |
| 17 | 瓜里河保留段 | 100 | 100 | 100 | 77.3 | 94.3 |
| 18 | 瓜里河开发段 | 100 | 100 | 100 | 77.3 | 94.3 |
| 19 | 木厂水保护段 | 100 | 100 | 100 | 78.8 | 94.7 |
| 20 | 木厂水开发段 | 100 | 100 | 100 | 78.8 | 94.7 |

计算得到资江流域社会服务功能层赋分结果：SS=94.1~94.9之间，属于理想状态。从评估的结果来看水功能区达标率和水资源开发利用率得分均为满分说明资江流域水质和水量都能满足要求，属于理想的状态，从公众调查表统计结果来看，大家对资江的满意度比较高；防洪指标的赋分结果分值在96.2~100之间，满意度赋分在76.6~81.5之间，得分较低的河段是因为公众满意度指标拉低了指标层的赋分。

5.3  河流综合健康评估

河流综合健康评估包括河流生态完整性评估赋分和社会服务功能评估赋分。按照3.8.2节，资江流域河流综合健康评估分值计算公式如下：

RHI=REI ×Rew+SSI ×SSw

根据生态完整性与社会服务功能评估结果，按上式评估资江流域各评估河段综合健康状况，然后按河长权重法计算各评估河段综合健康赋分，具体评估结果见表5.3-1。

评估结果显示，资江流域各评估河流均能达到60分以上，均处于健康状况。

### 表5.3-1         资江流域评估河流综合健康评估结果

| 河段号 | 河流名称 | 生态完整性评估 |  | 社会服务功能评估 |  | 河流综合健康评估分值（RHIr） | 健康状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 赋分REIr | 权重REIw | 赋分 | 权重 |  |  |
|  |  |  |  | SSr | SSw |  |  |
| 1 | 资江干流 | 79 | 0.7 | 95.4 | 0.3 | 70.7 | 健康 |
| 2 |  | 69.5 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 3 |  | 70.3 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 4 |  | 58.3 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 5 |  | 66.6 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 6 |  | 61.8 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 7 |  | 54.2 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 8 |  | 61.3 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 9 |  | 49.3 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 10 |  | 43.2 | 0.7 | 95.4 | 0.3 |  |  |
| 11 | 白竹洞河 | 72.1 | 0.7 | 94.1 | 0.3 | 75.7 | 健康 |
| 12 |  | 66.6 | 0.7 | 94.1 | 0.3 |  |  |
| 13 |  | 66 | 0.7 | 94.1 | 0.3 |  |  |
| 14 | 大湾河 | 70.4 | 0.7 | 94.7 | 0.3 | 75.1 | 健康 |
| 15 |  | 65.2 | 0.7 | 94.7 | 0.3 |  |  |
| 16 | 瓜里河 | 69.7 | 0.7 | 94.3 | 0.3 | 70.5 | 健康 |
| 17 |  | 70.1 | 0.7 | 94.3 | 0.3 |  |  |
| 18 |  | 47.7 | 0.7 | 94.3 | 0.3 |  |  |
| 19 | 木厂水 | 68.9 | 0.7 | 94.7 | 0.3 | 71.8 | 健康 |
| 20 |  | 60.5 | 0.7 | 94.7 | 0.3 |  |  |
| 1-20 | 资江流域 | 60.5 | 0.7 | 94.7 | 0.3 | 72.2 | 健康 |

6  结论

6.1  评估河段划分结果

本项目评估范围为广西资江流域内的资江及集水面积大于1000km2的一级支流。其中干流为桂林市兴安县老山界至梧州市汇入口的资江（438km）；支流有4条，分别为在桂林市梅溪县城附近汇入资江的白竹洞河（170km）、大湾河（118km）、在梧州市昭平县城附近汇入资江的瓜里河（108km）、在昭平至马江镇之间汇入的木厂水（89.6km）。

结合水功能区划结果，资江干流评估范围内划分为10个评估河段，一级支流中白竹洞河划分为3个评估河段，大湾河划分2个评估河段，瓜里河划分3个评估河段，木厂水划分2个评估河段，共计20个评估河段。评估河段划分结果见表 3.4.3。

6.2  河流健康整体特征

资江流域健康评估采用分级指标评分法，逐级加权，综合评分，各评估河流生态完整性状况、社会服务功能及河流健康状况评估结果见表6.2-1~3。

（1）生态完整性状况

评估河流生态完整性准则层评估结果见表6.2-1及图6.2-1。从表中可以看出： 资江干流各河段水文水资源准则层赋分在29.7~64.1之间，处于不健康~健康状态；物理结构准则层评估结果范围在39.3~74.8之间，处于不健康~健康状态；水质准则层评估结果在46.7~78.8之间，处于亚健康~健康状况；生物准则层评估结果42.5~90.9之间，处于亚健康~理想状况，总体来看，生物准则层评估最好，水质准则层次之，物理结构准则层和水文水资源准则层最差。

按评估河段评价时，除了资江桂林、资江梅溪、资江苍梧、资江梧州、瓜里河昭平得分小于60分，处于亚健康状态外，其余河段得分均大于60分，处于健康状态，但所有评价河段没有理想状态河段，得分基本上上游源头段得分大于中下游河口段；按河流尺度进行评价时，资江干流、白竹洞河、大湾河、木厂水得分均略高于60分，处于健康状况，资江整个流域得分62.5分，处于健康状况。

表6.2-1            评估河流生态完整性评估结果表

| 河流名称 | 河段代号 | 评估河段 | 水文 水资源准则层 赋分（HDr） | 物理结构准则层赋分（PFr） | 水质准则层 赋分(WQr) | 生物准则层 赋分(Alr) | 完整性赋分(REIr) | 河流生态完整性赋分 | 河流健康状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资江 干流 | 1 | 资江保护段 | 64.1 | 70.6 | 78.8 | 90.9 | 79 | 60.2 | 健康 |
|  | 2 | 资江中峰段 | 64.1 | 74.8 | 78.8 | 65 | 69.5 |  |  |
|  | 3 | 资江县城段 | 44.4 | 49.7 | 78.8 | 89.4 | 70.3 |  |  |
|  | 4 | 资江梅溪段 | 44.4 | 67.9 | 78.8 | 50.3 | 58.3 |  |  |
| 白竹洞河 | 11 | 白竹洞河保护段 | 43.2 | 70.5 | 64.9 | 90.9 | 72.1 | 67.8 | 健康 |
|  | 12 | 白竹洞河保留段 | 43.2 | 43.1 | 64.9 | 90.9 | 66.6 |  |  |
|  | 13 | 白竹洞河开发段 | 43.2 | 40.3 | 64.9 | 90.9 | 66 |  |  |
| 大湾河 | 14 | 大湾河保护段 | 40 | 65.3 | 64.9 | 90.9 | 70.4 | 66.7 | 健康 |
|  | 15 | 大湾河开发段 | 40 | 39.3 | 64.9 | 90.9 | 65.2 |  |  |
| 瓜里河 | 16 | 瓜里河保护段 | 30.4 | 66.5 | 70 | 90.9 | 69.7 | 60.2 | 健康 |
|  | 17 | 瓜里河保留段 | 30.4 | 68.3 | 70 | 90.9 | 70.1 |  |  |
|  | 18 | 瓜里河开发段 | 30.4 | 46.3 | 70 | 45.9 | 47.7 |  |  |
| 木厂水 | 19 | 木厂水保护段 | 29.7 | 63.1 | 70 | 90.9 | 68.9 | 61.9 | 健康 |
|  | 20 | 木厂水开发段 | 29.7 | 41.3 | 70 | 80.8 | 60.5 |  |  |
| 资江 | 1-20 |  | 39.7 | 52.7 | 69.2 | 75.2 | 94.9 | 62.5 | 健康 |

（2）社会服务功能状况

评估河流社会服务功能状况评估结果见表6.2-2及图6.2-2，所有河段得分均大于80份，为理想状态。

按河流评价时，5条评估河流的社会服务功能状况分数均大于80分，处于理想状况。

表6.2-2              评估河流社会服务功能状况评估结果表

| 序号 | 河流名称 | 水功能区达标指标 赋分WFZr | 水资源开发利用指标 赋分WRUr | 防洪指标 赋分FLDr | 公众满意度指标 赋分PPr | 社会服务功能赋分（SSr） | 流域社会服务功能评估赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资江保护段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 95.4 | 95.4 |
| 2 | 资江中峰段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 95.4 |  |
| 3 | 资江县城段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 95.4 |  |
| 4 | 资江县城段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 95.4 |  |
| 5 | 资江梅溪段 | 100 | 100 | 100 | 81.5 | 95.4 |  |
| 6 | 白竹洞河保护段 | 100 | 100 | 100 | 76.6 | 94.1 | 94.1 |
| 7 | 白竹洞河保留段 | 100 | 100 | 100 | 76.6 | 94.1 |  |
| 8 | 白竹洞河梅溪段 | 100 | 100 | 100 | 76.6 | 94.1 |  |
| 9 | 大湾河保护段 | 100 | 100 | 96.2 | 82.6 | 94.7 | 94.7 |
| 10 | 大湾河梅溪段 | 100 | 100 | 96.2 | 82.6 | 94.7 |  |
| 11 | 瓜里河保护段 | 100 | 100 | 100 | 77.3 | 94.3 | 94.3 |
| 12 | 瓜里河保留段 | 100 | 100 | 100 | 77.3 | 94.3 |  |
| 13 | 瓜里河梅溪保留段 | 100 | 100 | 100 | 77.3 | 94.3 |  |
| 14 | 木厂水保护段 | 100 | 100 | 100 | 78.8 | 94.7 | 94.7 |
| 15 | 木厂水保留段 | 100 | 100 | 100 | 78.8 | 94.7 |  |

（3）综合健康状况

根据各评估河段的生态完整性赋分和社会服务功能状况赋分，对各评估河段进行加权权重法计算各评估河流的综合健康状况分数和资江流域的综合健康状况分数，其中生态完整性权重为0.7，社会服务功能权重为0.3。

根据评估结果，资江流域各评估河流得分均处于60~80分范围内，为健康状况。

表6.2-3           评估河流综合健康状况评估结果表

| 河流名称 | 评估范围赋分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生态完整性（REI） | 水文水资源（HD） | 物理 结构（PF） | 水质（WQ） | 生物（AL) | 社会服务功能（SS） | 综合健康评估（RHI） | 健康 状况 |
| 资江干流 | 60.2 | 43.1 | 55.8 | 71.7 | 65.2 | 95.4 | 70.7 | 健康 |
| 白竹洞河 | 67.8 | 43.2 | 49.0 | 64.9 | 90.9 | 94.1 | 75.7 | 健康 |
| 大湾河 | 66.7 | 40.0 | 46.7 | 64.9 | 90.9 | 94.7 | 75.1 | 健康 |
| 瓜里河 | 60.2 | 30.4 | 58.4 | 70.0 | 71.1 | 94.3 | 70.5 | 健康 |
| 木厂水 | 61.9 | 29.7 | 45.0 | 70.0 | 82.5 | 94.7 | 71.8 | 健康 |
| 资江流域 | 62.5 | 39.7 | 52.7 | 69.2 | 75.4 | 94.9 | 72.2 | 健康 |

## 6.3  河流不健康准则层主要特征

根据资江流域评估结果，所有评估河段中，物理结构评估结果范围在39.3~74.8之间，属于不健康-健康状态，分值较低；水文水资源评估结果为29.7~64.1的范围，属于不健康-健康状况，总体分值很低；水质状况评估结果均为46.7~78.8之间，属于亚健康-健康状态；生物评估结果范围在42.5~90.9之间，属于亚健康-理想状态，分值浮动较大。资江评估河段中，生物、水质状况值普遍较好，物理结构、水文水资源评估分值较低，社会满意度得分较高。从河流综合健康状况上看，资江流域各评估河流健康状况良好，处于健康状况，但个别河流的水文水资源准则层、物理结构准则层、水质准则层仍处在得分较低的现象，分析原因如下：

（1）水文水资源得分普遍偏低。分析其原因主要是2015年径流过程较常年变化较大，月平均径流变异度较大所致。

（2）物理结构准则层。资江流域评估河段的物理结构准则层赋分在39.3~74.8分之间，处于不健康~健康状况，分析其主要原因是资江干流及各支流均有梯级电站，阻隔了鱼类洄游及营养物质的输移，河流连通阻隔得分较低。最终得到的物理结构准则层得分也偏低。

（3）水质准则层。根据水质准则层评估结果，赋分在46.7~78.8分之间，处于亚健康~健康状况，主要是水温变异度较高及重金属得分较低所致。

（4）生物准则层。资江干流生物准则层评估分值除下游段外，上中游段得分均处于健康的状况，主要原因是资江下游段监测采样点附近受到人类活动影响较大，导致资江干流生物准则层得分较低，瓜里河也是同样原因。

另外，资江及其一级支流沿河两岸植被覆盖度在10%-100%之间，两岸植被茂盛且河岸基质大部分属于岩土和非黏土河岸，抗冲刷能力一般，岸坡能够保持多年稳定状态；资江及其一级支流中下游建有多处梯级电站，受到人类对水量控制的干扰度一般，连通性较低，虽然没有鱼道，但是不影响急流鱼类迁移，不影响生态基流，综合以上河岸带状况评估结果一般。不足之处在于对河岸带状况进行调查时发现，人类活动对河流的影响比较明显，在城镇河流两岸建有硬性护岸埋设管道等，而在乡下河道附近经常可以看到养鸭养鱼还有农业耕种和采砂活动，但河岸上垃圾堆放较少，河流景观总体尚可。

在2015年资江流域水质监测数据中，选择了DO、BOD5、CODMN、CODcr、氨氮和大部分重金属指标进行评估，总体评估结果分数较好；在资江流域各项指标监测中，除了水温变异度、重金属的得分偏低以外，其他各项指标分数都达到了70分以上；在个别监测点的总磷、五日生化需氧量、氨氮等均未出现超标，且全部都达到了水功能区控制的目标水质。

综上可知，资江流域存在不健康状况的主要压力主要是由于水文水资源变异度较大，进入21世纪以来气候变化对水资源影响比较明显，其次是人类活动的影响。首先，人类活动（采砂、工程建设和垃圾堆放等）对河岸带生物栖息地生境带来了较大的干扰。而且由于河流梯级的开发利用，对河流天然纵向廊道造成阻隔，阻碍了鱼类等生物群落的迁徙与洄游，也导致了生态流量满足程度总体偏低，从而影响水生生物的生存环境，导致鱼类损失。此外，资江各河段重金属虽然没有超标，但得分较低。

7 河流健康维护

7.1 河流健康保护及修护目标

根据本次对资江流域的调查发现：资江沿河均有村镇，城市分布，两岸植被覆盖度较好，以草地和灌木形式为主；部分河段河岸分布有一些采沙场；乡镇河岸两旁的生活垃圾堆放，生活污水和工业污水直接排入河口；农田普遍使用工业化肥，造成面源污染比较严重。因此，针对以上存在的问题，并且结合本次对资江流域河流健康综合评估结果，制定了资江流域健康保护目标。

资江流域健康保护目标包括以下几点：

（1）节约用水，使资江水资源得到有效合理利用，从根本上解决水资源短缺问题，利用水利工程有效调节水资源季节性分配不均匀问题。

（2）严格控制河岸带开发利用强度，减少人类活动对河岸带的影响（如采砂等），防止水土流失对河床抬升的直接影响。

（3）建立健全资江水资源的保护管理监督制度，加强排污企业的污水达标排放管理，严格控制废污水排放，压减重金属排放，引导农民使用生态有机肥，减少面源污染，维护区域水环境安全。

（4）加强河流河流水质监测，控制渔业养殖及捕捞，保护河流水生物资源及流域生物多样性。

7.2 河流健康管理对策

1、节约用水

节水优先，在全社会大力宣传节约用水，推广节水器具的使用，将节水制度列为新建项目的审批条件；进一步完善梯级用水制度，制定合理的水价，形成全社会节约用水氛围。

- 加强水资源调配能力

加强上游水源林保护，涵养水源，从根本上解决水资源短缺问题；统筹利用水利工程，积极研究高效、合理利用水利资源的方法和技术，提高水资源调配能力，解决水资源季节性分配不均的问题。

3、加强河岸带保护与治理

采取植物措施对河流进行保护和治理，如河流岸坡植物防护、人工湿地建设等。在河岸带进行植物防护工程时应综合考虑河流的行洪安全，保障主河道的畅通，利用岸坡漫滩段，选择土著植被群落，结合河流的水位变动情况，有选择性的进行分区种植。推广人工湿地技术，强化河流自净能力，改善水污染状况，提高水环境质量。

4、加强水土保持与生态修复

水土保持与生态修复是促进河流生态系统的改善和恢复的基础, 是河流功能康复的必然要求。通过加强流域水土保持与生态环境建设和管理, 提高大自然的自我修复能力，改善和维护河流的生态系统，减小人类活动对河流的影响，维护河流健康生命。

5、减轻农业面源污染

由于农村农业种植结构变化较快，农村使用化肥量较大，且农村使用化肥大部分为无机肥料，造成农村土地板化，土壤肥力降低，水土中重金属含量逐年增加。通过引导农民多使用生态有机肥，并制定一定奖励措施，提高农民使用生态有机肥的积极性和经济效益，降低水土中重金属含量。

6、适度限制河流梯级开发利用程度

适度限制资江梯级开发利用程度，将可持续发展的理念应用于水资源的开发利用中，使得河流梯级开发从整体出发，提高对生态系统自我调节机制的认识，确保资江最低生态流量，实现资江生态系统的良性发展。

7、加强渔业捕捞管理

结合珠江禁渔制度，制定适合资江的渔业捕捞管理制度，保护河流生物多样性资源，为鱼类等提供栖息场所，形成良好的食物链。

8、加强监测

结合水功能区监测工作，逐步开展水生态常年监测，对鱼类、硅藻等生物指标逐年进行监测并跟进变化情况，及时采取生物恢复措施。